Prélèvement en hydrologie

Introduction:

Toutes les eaux de la nature ne sont pas bonnes à boire. Une eau potable est une eau devant satisfaire à un certain nombre de caractéristiques la rendant propre à la consommation humaine. C’est caractéristiques  sont d’ordre :

- Organoleptique (couleur, turbidité, odeur, saveur),

- Physique (température, pH, ,...),

- Chimique :

- Eléments liés à la qualité :Ca,Mg, CO2, CO32-, HCO3-

- Eléments liés à la potabilité : cortège soufré et azoté….

- Eléments indésirables (Fe, Zn, Mn…....),

- Eléments toxiques (As, Cd, Pb, hydrocarbures...),

- Microbiologiques (l'eau ne doit pas contenir d'organismes pathogènes)

1. Conditions du prélèvement :

·  Les prélèvements élémentaires doivent être effectués par un agent agrée ayant reçu une formation technique appropriée. Cet agent doit être exempt de toute maladie contagieuse.

·  L’échantillonnage doit, si possible, avoir lieu en présence de témoins représentant les parties intéressées.

·  L’échantillon doit être homogène, représentatif et ne pas modifier les caractéristiques physico-chimiques de l’eau.

·  Les échantillons doivent être accompagnés d’un procès verbal d’essai, signé par l’agent agrée et contresigné par les témoins éventuels.

2. Précautions :

- Interdiction de fumer.

- Éviter le prélèvement dans les salles de bains.

- Utiliser des robinets situés à l’intérieur des bâtisses.

3. Matériel de prélèvement:

3.1 Nettoyage du matériel de prélèvement :

Les flacons utilisés pour le prélèvement doivent être lavés par une solution sulfurique de permanganate de potassium puis rincés par l’eau distillée.

Au moment du prélèvement, les flacons seront rincés 03 fois par l’eau à analyser puis remplis jusqu’au bord.

3.2 Choix du matériel de prélèvement :

A. Les flacons neufs en verre  borosilicaté:

- Présentent des fermetures très étanches.

- L'absence d’évaporation à travers des parois.

- Le stockage long est proscrit dans le verre surtout pour des eaux peu minéralisées.

- Poids important qui rend le transport pénible et coûteux.

- Les risques de cassure lors du transport ne sont pas négligeables.

- Avec le temps, le verre s'altère et libère des éléments chimiques dans la solution.

B. Les flacons en  polyéthylène :

- Plus léger.

- Non cassant.

- Sa fermeture est moins étanche mais il existe du flacon à double fermeture très efficace.

- La porosité du matériau entraîne une légère évaporation.

- Le polyéthylène ne libère que très peu d'éléments solubles et la composition chimique des solutions stockées est peu altérée.

- Les flacons en téflon : permettent l’étude des éléments traces.

- Les flacons métalliques: présentent un problème de corrosion.

4. Techniques de prélèvement:

*Dans le cas d’une rivière, d’un lac ou d’une retenue d’eau

Choisir plusieurs points de prélèvements et, en chacun d’eux, prélever plusieurs échantillons à différentes profondeurs pour tenir compte de l’hétérogénéité verticale et horizontale.

*Dans le cas du robinet:

Pour le contrôle de l’eau distribuée, ouvrir le robinet à débit maximum pendant 5 à 10 secondes puis de le ramener à un débit moyen pendant 2 minutes. Présenter alors la bouteille sous le robinet.

*Dans le cas où l’échantillon doit être prélevé au sein d’un lot de bouteilles, le prélèvement élémentaire est constitué par une bouteille choisie au hasard et elle ne doit être ouverte qu’au laboratoire, au moment de l’analyse.

5. Etiquetages des échantillons:

Sur des récipients réutilisables, utiliser des étiquettes qui se détachent sans laisser de traces.

6. Causes de variations de l’échantillon :

- Présence de bactéries, algues et autres micro-organismes,

- Oxydation de certains composés par l’oxygène dissous présent dans les échantillons (Fe),

- Précipitation de certaines substances ( CO32-,des métaux…..),

- Dégazage (O2, CO2….),

- L’absorption du CO2 l’air qui entraîne une modification du pH de l’eau

7. Conservation et transport des échantillons:

- Maintenir les échantillons à une température comprise entre +4° et +6°C.

- Conserver les échantillons à l’abri de la lumière.

- Réduire au minimum le temps de transport jusqu’au laboratoire (maximum 24 heures).

8. Procès-verbal:

- Identité de l’autorité qui demande l’analyse,

- Le lieu, la date et l’heure du prélèvement,

- Le nom du préleveur,

- Origine de l’eau (source, puits, citernes….),

- Causes qui motivent la demande d’analyse,

- Ville ou établissement que l’eau alimente,

- Le nombre d’échantillons prélevés,

- L’adresse du laboratoire.