Sécurité au laboratoire

Il est obligatoire de

- Porter des lunettes de sécurité

- Porter une blouse en coton fermée

- Attacher les cheveux longs

- Porter des gants lors de manipulation de produits dangereux

- Porter des chaussures fermées

Au laboratoire, Il est interdit de

- Fumer, boire et manger

- Porter des vêtements et chaussures inadaptés

- Ecouter de la musique avec un casque

- Travailler sans un collègue à portée de voix

- Travailler avec des verres de contact

- Sortir du et entrer dans le bâtiment des produits chimiques

Sécurité

Prévention

- Connaître le travail à effectuer

- Lire le script ou la littérature

- Comprendre la chimie

- Planifier les manipulations

- Réfléchir avant d'agir

THINK  ASK  DO

Vérifications indispensable

• Savoir où se trouve le (la) plus procheTéléphone (et quels sont les N°d’urgence)

• Sortie de secours

• Extincteur et couverture anti-feu

• Bac à sable (pour les feux de métaux)        et savoir comment l'utiliser !

• Pharmacie de secours

• Personne de référence à qui poser ses questions

• douche de sécurité

• douche oculaire               et savoir comment l'utiliser !

• masque à gaz

• affichage des consignes de sécurité

Recommandations

- Laisser les passages libres

- Travailler en position stable

- Utiliser du matériel propre et en bon état

- Se déplacer sans courir

- Se laver les mains avant et après les manipulations

- Etiqueter clairement les flacons et récipients

- Nettoyer les douches oculaires toutes les 2 semaines

- Ne pas stocker la nourriture dans les frigos contenant des produits chimiques

Ordre et propreté

- Entretenir les appareils de laboratoire

- Nettoyer la verrerie

- Ranger les laboratoires

- Eliminer régulièrement les déchets chimiques

Ceci va permettre de :

•Eviter les contaminations

• Eviter les accidents

• Eviter la propagation d'odeurs

• Limiter les risques d'inflammations

• Travailler dans un environnement agréable

• Augmenter le rendement de travail

Mesures de protection

- Lire et respecter les étiquetages et indications de sécurité

- Porter correctement les équipements de protection individuelle (EPI) et les entretenir

- Respecter les consignes de sécurité

Annoncer toutes les anomalies, incidents ou accidents à son supérieur et à son délégué de sécurité !

Voies de pénétration

Voie digestive

Voie respiratoire

Voie cutanée

Tube digestif

Poumons

Peau

Par les villosités intestinales

Par les alvéoles pulmonaires

Par le derme

Circulation sanguine

Lunettes de protection

Nos yeux sont irremplaçables!!

Ils peuvent être abîmés par:

- Projection de produits chimiques

- Vapeurs et poussières

- Eclats de verre

- Faiseaux lasers

-Travail des collègues de labo

Des lunettes de protection avec verres corrigés sont mises à disposition par la commission de sécurité

Rappel: les verres de contact sont interdits!

Ecrans et casques de protection

Blouse de travail

En coton renforcé

- Souillures

- Odeurs

- Protection des habits contre l’usure

- Anti-feu en cas d’accident

Enlever la blouse à la cafétéria ou dans les salles de séminaireChoix des gants

Produits solubles dans l’eau

Gants en latex, en nitrile

Acides, bases, alcools

Gants en vinyle, en nitrile

Manipulations de produits toxiques, corrosifs, solvants

Gants en nitrile

Manipulation d’appareillages en verre

Gants en Kevlar

Hottes d'aspiration

Chapelles

Les chapelles sont à disposition pour votre sécurité et votre santé, ainsi que celles de vos collègues

- Pour une meilleure aspiration

• abaissez la vitre • fermez les chapelles qui ne sont pas utilisées

Déclencher les chapelles qui ne sont pas utilisées pour économiser l’énergie (surtout en hiver!), mais en laisser une par laboratoire toujours enclenchée sur basse vitesse (surtout pendant la nuit).

Crème pour les mains

- Effet réparateur sur la peau et blocage contre les produits chimiques (fermer pores de la peau)

- A mettre avant le travail et après la pause

- Autour des ongles, entre les doigts, sur les

poignets, sur le dos du pouce

Avant de quitter le laboratoire

- Eteindre

• les ventilations des chapelles qui ne sont pas utilisées

• tous les appareils (rotavaps, agitateurs, chauffage)

• toutes les lumières

- Fermer

• l’armoire à solvant, y ranger les canisters

• les fenêtres

• les robinets de vide, de gaz, d'azote et d'eau

• les couvercles sur les bidons de solvants usagés.

- Ranger

• les produits chimiques

• les canisters de solvants

- Sécuriser les réactions qui doivent tourner la nuit!