BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

lot  01 : BLOC ENSEIGNEMENT ET ADMINISTRATION

Projet REALISATION D UN GROUPE SCOLIARE TYPE C  A GUELMA :

Lot 01 : ENTREE D'ELEVES   + BUREAU + LOGE+ DEPOT + CAGE D'ESCALIERS + 09 SALLES ORDINAIRES+ SALLE POLYVALENTE+ SANITAIRES

| N° Art | Désignation des ouvrages et Prix en Lettres ( HT) | Prix en ### Chiffres |
| --- | --- | --- |
| ## 01 1.01 ## 1.02 ## 1.03 1.04 1.05 | ## TERRASSEMENT GENERAUX - Les terrassements en grande masse seront creusés pour recevoir le béton de l’infrastructure le béton des voiles, de propreté sous longrines et pour passage des canalisations, exécutées mécaniquement avec dépôt de terre éventuellement repris, y compris toutes sujétions LE METRE CUBE: …………………………………………………..….. DA. - Les fouilles en puits seront creusées suivant les formes prescrites, elles seront descendues jusqu’au bon sol, voir note béton armé, le fond sera nivelé et compacté. LE METRE CUBE : …………………………………………….………... DA. - Les fouilles en rigoles seront creusées suivant les formes prescrites, elles seront descendues jusqu’au bon sol, voir note béton armé, le fond sera nivelé et compacté. LE METRE CUBE : ……………………………………………….…..…. DA. - Remblais des vides autour des ouvrages en fondation bien compacté par couches successives à l’exclusion des terres végétales tourneuses, graveleuse y compris réglage des sols, compactage aux engins ou à la main d’œuvre et toutes sujétions de mise en œuvre. LE METRE CUBE: ………………………………………………………. DA. - Evacuation de toutes les terres excédentaires à la décharge publique la plus proche (jusqu’à 5km) y compris chargement, foisonnement (majoration), et déchargement et toutes sujétions inhérentes à la décharge publique. LE METRE CUBE: ………………………………………………………. DA. | ….………… ……………. …..……….. ………..…. …………… |
| ## 02 ## 2.01 ## 2.02 ## 2.03 2.04 2.05 | ## G R O S Œ U V R E S ## Infrastructure - Gros béton dosé à 250kg/m3 exécuté comme assise de propreté pour ouvrage en béton armé ou en maçonnerie en contacte direct avec le sol d’une épaisseur de 0.10m y compris main d’œuvre et y compris toutes sujétions LE METRE CUBE : ……………………………………………………….. DA. - Béton de propreté (banché) et de rattrapage sous longrine dosé à 250kg/m3 exécuté comme assise de propreté pour ouvrage en béton armé ou en maçonnerie en contacte direct avec le sol d’une épaisseur de 0.10m y compris main d’œuvre et y compris toutes sujétions LE METRE CUBE: …………………………………………………………..DA. - Béton armé dosé à 350kg de ciment HTS /m3 exécuté suivant les dimensions données et conforme aux plans approuvés par C.T.C, y compris fourniture, coffrage, vibration, étaiement, blindage, et armatures posées sur de petites cales en béton, main d’œuvre et toutes sujétions, les matériaux devront être agrée, les essais de béton armé à l’éprouvette par un laboratoire agrée, sont exigés à chaque coulage du béton y compris badigeon en flint kot. a) Semelles LE METRE CUBE: …………………………………………………………. DA. b) Amorces poteaux LE METRE CUBE:………………………………………………………… DA. c) voile LE METRE CUBE :…………………………………………………………. DA. d) Longrines LE METRE CUBE : ………………………………………………………… DA. - Hérissonnage en pierre sèche 20cm d’épaisseur exécuté recevoir de dalle flottante en béton légèrement armé comprenant la fourniture, le transport et la manipulation, posé à la main en choisissant la granulométrie des moellon et remplissage des vides par des cassons de pierres et d’agrégats évalué au mètre cube mise en place. LE METRE CUBE : …………………………………………………………… DA. - Dalle flottante armé en T.S coulée sur herrissonnage avec un béton dosé 350kg de ciment HTS /m3 de 0.10m d’ep. y compris fourniture, main d’œuvre et toutes sujétions. LE METRE carre : ……………………………………………………….…… DA. | …………….. ……………. ………… …………. …………… …………… …………… …………… |

| 2.06 2.07 2.08 | ## Superstructure - Béton armé en élévation dosé à 350/m3 conformément aux plans, mise en œuvre à toute hauteur quelque soient les formes, les dimensions, et les positions des ouvrages, y compris fourniture, coffrage, ferraillage, vibration, nettoyage, main d’œuvre, manutention et toutes sujétions. - Poteaux en élévation LE METRE CUBE: ………………………………………………….….. DA. - Poutres et chaînages LE METRE CUBE: ………………………………………………..….…. DA. - Dalle pleine LE METRE CUBE: ………………………………………………..…….. DA. - Escaliers Interieurs .. LE METRE CUBE: ………………………………………………….…… DA. - Escaliers extérieurs LE METRE CUBE: …………………………………………………….…. DA. - Eléments de façade LE METRE CUBE: …………………………………………………….… DA. - Linteaux LE METRE CUBE: …………………………………………………… DA. - Acrotères LE METRE CUBE: ……………………………………………….……… DA. Béton légèrement armé pour appuis de fenêtres LE METRE linéaire: ……………………………………………………… DA. - Plancher en corps creux constitué de hourdis préfabriqué et de poutrelles coulées sur place. Comprenant la fourniture, la manutention, la mise en place avec coffrage et réglage, vibration et dalle de compression armé en treillis soudés. a)-Plancher 20 +05 LE METRE CARRE: ………………………………………………………… DA. a)-Plancher 16+04 LE METRE CARRE: …………………………………………………………. DA. | ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. ………………. ……………… ...................... ………………. ……………… |
| --- | --- | --- |
| 3.00 3.01 3.02 | ## Maçonnerie + Enduit et revetement Maçonnerie - Maçonnerie en double parois de 0,30m d’épaisseur, en briques creuses hourdées de mortier de ciment avec lame d’air entre les deux parois formant une épaisseur conforme à celle portée sur plans y compris échafaudages, main d’œuvre et toutes sujétions LE METRE CARRE : ………………………………………………………… DA. -Maçonnerie simple paroi, en briques creuses hourdées au mortier de ciment, comprenant fournitures, pose, coupes, manutention et toutes sujétions de mise en œuvre. a)- paroi de 0,20m d’épaisseur LE METRE CARRE: ………………………………………………………….. DA. b)- paroi de 0,10m d’épaisseur . LE METRE CARRE: ………………………………………………………… DA. | ………………. ………………... ……………...... |
| 3.03 | ### Enduit- - Enduit sous plafond au mortier de ciment en agglomérés de ciment, briques pleines ou creuses avec sable calcaire blanc de carrière comprenant 02 couches de 0,025 m d'épaisseur totale la deuxième couche constituée par un mortier avec 50 % de sable de grenu et gravier roule, compris rejointoiement préalable sur repère sans plus value pour surfaces courbes saillies, cueillies, arrêtés etc. .., Enduit en toutes hauteurs , compris échafaudage, fourniture , main d'œuvre et toutes sujétions, payé au mètre carré réellement exécuté, vides déduits. LE METRE CARRE : ………………………………………………………….. DA. | ........................ |
| 3.04 | - Enduit intérieur au mortier de ciment sur murette ou cloison en agglomérés de ciment, briques pleines ou creuses avec sable calcaire blanc de carrière comprenant 02 couches de 0,025 m d'épaisseur totale la deuxième couche constituée par un mortier avec 50 % de sable de grenu et gravier roule, compris rejointoiement préalable sur repère sans plus value pour surfaces courbes saillies, cueillies, arrêtés etc. .., Enduit en toutes hauteurs , compris échafaudage, fourniture , main d'œuvre et toutes sujétions, payé au mètre carré réellement exécuté, vides déduits. LE METRE CARRE ………………………………………………………………………… DA. | ………………… |

| 3.05 | - Enduit extérieur au mortier de ciment. Mêmes spécifications techniques et sujétions que l'article 3.03 LE METRE CARRE: ……………………………………………………………………. DA. | . ………………. |
| --- | --- | --- |
| 3.06 3.07 3.08 3.09 | - Revêtement des escaliers en plaques de marbre 03 cm couleur selon choix pour marches et contre- marche LE METRE CARRE : ………………………………………………………. DA. - Revêtement en carreaux granito 33x33 cm², de premier choix, posé sur bain de mortier et de sable de pose de 3cm d’épaisseur, y compris fourniture, coulage des joints en mortier de ciment blanc, coupes angles, nettoyage, ponçage, main d’œuvre et toutes sujétions : Evalué au mètre carré réellement exécuté. LE METRE CARRE : ………………………………………………………………….. DA. - Revêtement mural en faïences vernissées de : 20x30 couleur selon choix, de 1er choix arrondis à, posées au cordeau ou à la règle et scellés par un mortier de ciment, y compris joints coulés au ciment sans plus values compris, coupes ongles rentrants ou saillants, raccords, fourniture, main d’œuvre et toutes sujétions LE METRE CARRE : …………………………………………………………………….. DA. - Revêtement mural en plinthes vernissées de : 0.20x 0.42 m, de 1er choix arrondis à bord supérieur, posées au cordeau ou à la règle et scellés par un mortier de ciment, y compris joints coulés au ciment sans plus values compris, coupes ongles rentrants ou saillants, raccords, fourniture, main d’œuvre et toutes sujétions LE METRE LINEAIRE : …………………………………………………………………. DA. | ……………. ……………… ……………...... ……………... |
| 04 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 | ## E t a n c h e i t é # - Etanchéité et composé de : # Forme de pente en béton N°5 pour forme de terrasse y compris sujétions de pente variant de 0.01 a 0.02 par mètre linéaire dans le sen de la plus grande pente, réglée soigneusement, lissée à la partie supérieure a l’aide d’une chape de 0.01 au mortier N° 02 exécuté conformément aux plans de pente des terrasses ep aux abords des gargouilles , ne devra être inférieure a 0.06m, compris solins roules à la bouteille, main d’œuvre et toutes sujétion paye au mètre carré, vides déduits # LE METRE CARRE : ………………………………………………………. DA. # - Etanchéité multi couche # LE METRE CARRE: ………………………………………………………….. DA. # - Ecran pare vapeur # LE METRE CARRE: ………………………………………………………….. DA. # - Isolation en polystyrène # LE METRE CARRE:……………………………………………………………DA. # - Relève d’étanchéité # LE METRE LINEAIRE:…………………………………………………………………… DA. # - Gargouille en plomb + crapaudine # L’UNITE : …………………………………………………………………….. DA. # - Protection en gravier # LE METRE CARRE:………………………………………………………………………. DA. - Joints de dilatation en polystyrène ep = 5 cm LE METRE : CARRE: ………………………………………………………… DA. | ………………. ……………….. ………………. ………………. ………………. ………………. ……………… ……………… |
| 05 | ## menuiserie ## Menuiserie: Bois et métallique Il sera compris dans le présent lot, la fourniture, quincaillerie, serrurerie, chambranles, main d’œuvre transport et toutes sujétions. |  |
| 5.01 | F /P porte type PAL 01 en aluminium constituée de 02 portes (2,00X2,60) parie basse pleine a 0.80 m partie haute vitrée en verre fumé(y compris vitre fumée ) , partie ouvrante 2,00 m , imposte ( 0.60 x 2.00 ) ouvrant à soufflet , L’UNITE : ………………………………………………………………………………….. DA. | . ……………… |
| 5.02 | Porte en bois rouge pleine avec imposte supérieur de H=0,5 m,cadre de 7 cm , partie basse paneau, serrures, imprégnation, fixation et TS Type: PB 01 1.10 x 2,70 ( 220+ 50 ) L’UNITE : ……………………………………………………………………………………. DA. | ………………. |
| 5.03 | F /P Porte en bois rouge pleine avec cadre en bois rouge 7 cm , avec ou sans vitrage imprégnation et TS P 01 : 0,84 x 2,20 L’UNITE ……………………………………………………………………………………… DA. | ………………. |

| 5.04 | Fenêtre en bois rouge, cadre de 7 cm, un deux vantaux y compris serrures, imprégnation et TS Type 01 : 1,20 x 1,80 = (1,20 +0,60) 1,20 ouvrant à la française, 0,60 ouvrant a soufflet L’UNITE : ……………………………………………………………………………………….. DA. | ………………. |
| --- | --- | --- |
| 5.05 | Fenêtre en bois rouge, cadre de 7 cm, un vantail y compris serrures, imprégnation et TS Type F 03 : 1,00 x 1.20 = (0,60 + 0,60) , un vantail partie supérieures ouvrantes a soufflet partie inferieur fixe y compris serrures , imprégnation et t/s de bonne exécution L’UNITE : ………………………………………………………………………………………… DA. | ………………. |
| 5.06 | F/P Imposte vitrée en bois rouge avec cadre de 7 cm, ouvrable y compris fixation, imprégnation et TS IMP 01 : 0.60 x 2,50 (02 x 1.25) ouvrable à soufflet (L x H) L’UNITE :......................................................................................................................... DA . IMP 04 : de 0,70 x 0,70 L’UNITE : ……………………………………………………………………………………….. DA. | ………………. |
| 5.07 | Fenêtre en bois rouge, cadre de 7 cm, un vantail y compris serrures, imprégnation et TS de forme circulaire partie inferieures fixe partie supérieure ouvrantes a soufflet y compris serrures, imprégnation et t/s de bonne exécution F05 : de forme circulaire fixe diamètre 0,80 L’UNITE : ………………………………………………………………………………………… DA. F06 : de forme circulaire fixe diamètre 1,20 L’UNITE : ………………………………………………………………………………………… DA. | ………………. ………………. |
| 5.08 | F /P Porte métallique type PM 03 : 3,00 x 2,40 avec ventilation basse, en cadre en tube carre plein, type : 50x40, cadre int des vantaux en tube carre : 40x40, partie inférieure pleine en tôle 20/10 bombé , partie supérieure en barreadage Fer carre 10x10 et compris TS L’UNITE : …………………………………………………………………………………………. DA. | ………………. |
| 06 6.01 6.02 6.03 6.04 6.05 6.06 6.07 6.08 6.09 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 | ## E L E C T R I C I T E Consistance des travaux Les travaux à exécuter comprenant la fourniture, le transport, le montage, les essais, le réglage et la mise sous tension de l’ensemble des installations afin de fournir l’ensemble des ouvrages en état de fonctionnement et prêt pour l’exploitation courante et parfaitement sure. Les installations doivent être équipés de matériels et d’accessoire de premier choix, conformément aux normes techniques agrées par l’état. Les passages au niveau des planchers doivent être protégés par des fourreaux selon la réglementation en vigueur y compris raccordement et toutes sujétions nécessaires à l’installation et à la pose de l’ensemble de l’appareillage fourni. - F/P de plafonnier 2x36w double avec vasque, montage et fixation et toutes autres sujétions de mise en œuvres L’UNITE : ………………………………………………………………………………………. DA. - F/P de plafonnier 1x36w simple avec vasque, y compris fixation raccordement et TS L’UNITE : …………………………………………………………..……………………. DA. - F/P de réglette 1x36w pour tableau noir, y compris fixation raccordement et TS. L’UNITE : ……………………………………………………………………………………….. DA. - F/Pose de Hublot étanche avec lampe 100 W L’UNITE : …………………………………………………………………………………………. DA. –F/P interrupteur simple allumage L’UNITE : ………………………………………………... DA. - F/P interrupteur double allumage L’UNITE : ………………………………………………… DA. - F/P de prise de courant encastré 2P+T L’UNITE : …………………………………………. DA. - F/P de bouton poussoir encastré L’UNITE : ………………………………………………… DA. - F/P de boite de dérivation encastrée L’UNITE : …………………………………………….. DA. - F/P de conducteur de courant U 500V+ Gaine ICD 2x1,5 mm2 LE METRE LINEAIRE : ……………………………………………….… DA. 2x2,5 mm2 LE METRE LINEAIRE : …………………………………………………. DA. 3x2,5 mm2 LE METRE LINEAIRE : …………………………………………………. DA. 4x1,5 mm2 LE METRE LINEAIRE : …………………………………………………. DA. 2x4,0 mm2 LE METRE LINEAIRE : ……………………………………………….…..DA. 4x6,0 mm2 LE METRE LINEAIRE : …………………………………………………. DA. - F/P de câble électrique y compris fourreaux, raccordement et TS 4x10 mm2+ T LE METRE LINEAIRE : ……………………….………………………. DA. 4x16 mm2+ T LE METRE LINEAIRE : ……………………………………………….. DA. - F/P de câble de mise à la terre en cuivre nu S= 1x28 mm2 LE METRE LINEAIRE : ………………………………………………………………….….….. DA. - F/P de pieds de colonne L’UNITE :……………………………………………………….……DA. - F/P piquet de terre en cuivre L’UNITE : ………………………………………………….…. DA. - Armoire métallique 60x60 avec serrure type C composée de : 01 Disjoncteurs tétra polaire différentiel de63A 06 Disjoncteurs tétra polaire de 20 A 08 Disjoncteurs uni polaire de 16 A 02 minuteries - L’ENSEMBLE :………………………………………………………………………………….. DA. Armoire métallique 60x60 avec serrure type C composée de : 01 Disjoncteurs tétra polaire différentiel de30A 06 Disjoncteurs tétra polaire de 20 A 06 Disjoncteurs uni polaire de 16 A L’ENSEMBLE : …………………………………………………………………………………….. DA. | ………… ………….. ………….. …………….. …………. ………… ………….. ………….. …………… ………….. ……………. …………. ………….. …………… …………… ………….. ……………… ……………… …………… …………… ……………. ………….. |

| 07 7.01 7.02 7.03 7.04 7.05 7.06 7.07 7.08 | P L O M B E R I E S A N I T A I R E et ASSAINISSEMENT L’appareillage de tout l’ensemble du lot de la plomberie sanitaire doit être de premier choix répondant aux normes en vigueur et agrée par l’architecte avant la pose, l’équipement sanitaire est prévu en porcelaine de couleur blanche, comprenant tous les accessoires de branchement et de l’évacuation .La soudure de la tuyauterie d’AEP n’est prévu que sur celle en cuivre au niveau des raccordement par les accessoires ., ils doivent être assemblés et raccordés par les accessoires réglementaires à savoir : manchons, tés, coudes, réductions.. etc Le passage de l’installation au niveau dalles et murs doit être effectué par le moyen de fourreau suivant la taille de chaque section .Les conduises d’évacuation en PVC doivent être bien raccordées aux accessoires par le moyen de la colle TANGIT. Toute la tuyauterie d’installation doit être peinte en type laqué - Siège à la Turque y compris mécanisme de sache d’eau +robinet et TS L’UNITE : ………………………………………………………………….…………….…… DA. - F et P de lavabo en porcelaine collectif 03 places avec 03 robinets y compris siphon, realisée sur une paillasse en beton armé pieds en parpaings 20 cm plein raccordement et TS. L’UNITE :………………………………………………………………………………………. DA. - F et P de lavabo en porcelaine avec robinet 01 places y compris siphon L’UNITE : ………………………………………………………………………………….….. DA. -F/Pose de vanne d’arrêt en bronze y compris raccordement et TS Dia 20/27 L’UNITE : ……………………………………………………………………. DA. Dia 33/42 L’UNITE : ……………………………………………………………………. DA. Dia 40/49 L’UNITE : ……………………………………………………..…. DA. Dia 50/60L’UNITE : …………………………………………………….…… DA. - F/Pose de Tube en acier galvanisé y compris accessoires, Tes , Coude Colliers, et TS: Dia 15/21 LE METRE LINEAIRE: ………………………………………………….…….. DA. Dia 20/27 LE METRE LINEAIRE: …………………………………………..….. DA. Dia 26/34 LE METRE LINEAIRE: ………………………………………………………… DA. Dia 33/42 LE METRE LINEAIRE: ………………………………………………………… DA. Dia 40/49 LE METRE LINEAIRE: ………………………………………………………… DA. Dia 50/60 LE METRE LINEAIRE: ………………………………………………………… DA. - F/Pose de Tube en cuivre y compris accessoires, Tes , Coude Colliers, et TS: Dia 14/16 LE METRE LINEAIRE: ………………………………………………………….DA. Dia 12/14 LE METRE LINEAIRE: ………………………………………………………….DA. - F/Pose d’un foureau en PVC Dia 100 et toutes sujétions. LE METRE LINEAIRE :…………………………………………………………………….. DA.. -F/Pose d’une armoire d'incendie complète L’UNITE : ……………………………………………………………………………………… DA. | …………… …..……… ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. |
| --- | --- | --- |
| 7.09 7.10 7.11 7.12 7.13 | ASSAINISSEMENT |  |
|  | - Exécution de canniveau en beton armé y compris fouilles , gros beton dalle en béton armé , branchement , raccordement et TS-0,50x0,40. LE METRE LINEAIRE : ……………………………………………………………………… DA. - Exécution de regards en béton armé y compris Fouilles, gros béton tampon en béton armé, branchement, raccordement et TS Type :30 x30 x h ( Vide ) L’UNITE : ……………………………………………………………………………………… DA. Type :40 x40 x h ( Vide ) L’UNITE : ……………………………………………………………………………………… DA. Type :60 x60 x h ( Vide ) L’UNITE:……………………………………………………………………………………….. DA. - F/Pose de Buse en Ciment comprimé y compris jointtage , lit de sable et TS Diam :150 LE METRE LINEAIRE :…………………………………………………………. DA. . Diam :200 LE METRE LINEAIRE : ………………………………………………………… DA. - F/Pose de tube en PVC y compris accessoires ,Coudes , Tes colliers raccordement, collage et TS Diam : 40 LE METRE LINEAIRE : ………………………………………………………… DA. Diam : 50 LE METRE LINEAIRE: : ……………………………………………………….. DA. Diam : 75 LE METRE LINEAIRE : ………………………………………………………… DA. Diam : 90 LE METRE LINEAIRE : ………………………………………………………… DA. Diam : 110 LE METRE LINEAIRE : : ……………………………………………………. DA. - f/pSiphon de sol 20 x20 L’UNITE : …………………………………………………………………………………….. DA. | …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. |

| 08 8.01 8.02 8.03 8.04 8.05 | P E I N T U R E – V I T R E R I E Toutes les surfaces des murs et plafonds, auront une couche de peinture vinylique. Il sera appliqué une couche d’enduit et d’égalisation au endroit des bétons restés brut de décoffrage,la teinte sera choisie par l’architecte ou maître de l’ouvrage , main d’œuvre, échafaudage et toutes sujétions de bonne exécution. - Peinture vinylique en 03 couches sur murs intérieurs y compris badigeonnage à la chaux en 02couches ### LE METRE CARRE: ……………………………………………………………………………. DA. ### - Peinture sur murs extérieurs appliqués en deux couches sur tyrolienne en vinyle ### LE METRE CARRE: ……………………………………………………………………………. DA. - Peinture vinylique en 03 couches sous plafond y compris badigeonnage à la chaux en 02couches ### LE METRE CARRE:. …………………………………………………………………………… DA. - Peinture à l’huile en 2 couches sur menuiserie métallique et de bois y compris antirouille et t/s # LE METRE CARRE: ……………………………………………………………………………. DA. # - Fourniture de verre demi double de 3 mm comprenant la mise en place dans des feuillures à bain de mastic y compris main d’œuvre et toutes sujétions. LE METRE CARRE: …………………………………………………………………………….. DA. | …………. …………. …………. …………. …………. |
| --- | --- | --- |

| 09 | DIVERS |  |
| --- | --- | --- |
| 9,01 | Main courante en tube 50/60 aciers galvaniser y compris peinture antirouille et à l’huile en 02 couches, fixation et TS LE METRE LINEAIRE: …………………………………………………………………………….DA. | …………. |
| 9,02 | Garde corps métallique pour cage d’escalier avec peinture de 1,00 de hauteur en fer carrée y compris main courante en bois fixation peinture antirouille et de finition à l’huile et t/s LE METRE LINEAIRE: ………………………………………………………………………….... DA | …………. |
| 9,03 | F/Pose de pièces de nivadas y compris jointage en ciment blanc structure en acier 6 mm et toutes sujétions : 0,20x0,20 / 0,20x0,12 LE METRE CARRE: ……………………………………………………………………………… DA. | …………. |
| 9,04 | assise pour estrade de classe en dallage de 20 cm en béton légèrement armé y compris TS s = 6,50 m2 = ( 1,00 x 3,80 ) + (1,60 x1,65 ) L’UNITE: …………………………………………………………………………………………… DA | …………. |
| 9,05 | F/Pose de bareaudage métallique en fer carré plein 12 mm sous forme de maille de 10 cm carré et recouvert à l'intérieur par grille maillé de 25 mm y compris peinture antirouille peinture à l’huile en 02 couches et toutes sujétions de bonne exécution : pour fenêtre F 01 : 1,00 x 1,80 = (1,20 +0,60 L’UNITE : …………………………………………………………………………………………. DA . | …………. |
| 9.06 | portail métallique de dimension (2,00X2,60) fixé à la face extérieure partie inférieure pleine en tôle 20/10 bombé , partie supérieure en barreaudage en fer carré plein 12 mm maille carre 10x10 cadre en cornière 40 lourde et compris TS L’UNITE: ....................................................................................................................DA. | …………. |

Fait à:……………le………………

Le soumissionnaire

Lu et accepté

devis quantitatif et estimatif

lot  01 : BLOC ENSEIGNEMENT ET ADMINISTRATION

| Projet REALISATION D UN GROUPE SCOLIARE TYPE C A GUELMA : lot- 01 : ENTREE D'ELEVES + BUREAU + LOGE+ DEPOT + CAGE D'ESCALIERS + 09 SALLES ORDINAIRES+ SALLE POLYVALENTE+ SANITAIRES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation des travaux | Unité | Quant | P- Unit | Montant |
| 01 | TERRASSEMENT GENERAUX |  |  |  |  |
| 1,01 | Terrassement en grande masse | M3 | 931,000 |  |  |
| 1,02 | Fouilles en puits pour semelles | M3 | 294,630 |  |  |
| 1,03 | Fouilles en rigole | M3 | 95,400 |  |  |
| 1,04 | Remblai compacté au tour des semelles en terres de déblai | M3 | 736 ,306 |  |  |
| 1,05 | Évacuation des terres excédentaires a la décharge publique | M3 | 684,724 |  |  |
|  |  |  |  | S/Total = |  |
| 02 | GROS ŒUVRE, INFRA, SUPERSTRUCTURE : |  |  |  |  |
| 2.01 | Gros béton sous semelles dosé à 250 kg/m3 | M3 | 59,450 |  |  |
| 2.02 | Béton de propreté (banché) sous longrines dosé à 250 kg/m3 | M3 | 11,430 |  |  |
| 2.03 | Béton armé dossé à 350 kg de ciment /m3 pour infrastructure : |  |  |  |  |
|  | a)-Pour Semelles | M3 | 85,504 |  |  |
|  | b)-Amorces poteaux | M3 | 09,270 |  |  |
|  | c)-Voile : 0,15 m | M3 | 51,070 |  |  |
|  | d)-Pour longrines | M3 | 42,720 |  |  |
| 2.04 | Herrisonnage en pierres sèches sur un épaisseur : 20 cm | M3 | 128,686 |  |  |
| 2.05 | Dalle flottante légèrement armée de 10 cm d'épaisseur ciment HTS | M2 | 643,43 |  |  |
| 2.06 | Béton armé dossé à 350 kg/m3 pour superstructure : |  |  |  |  |
|  | a)-Pour poteaux | M3 |  |  |  |
|  | b)-Pour poutres et chaînages | M3 | 89,910 |  |  |
|  | c)-Pour dalle pleine | M3 | 03,750 |  |  |
|  | d)-Pour escaliers intérieurs | M3 | 04,429 |  |  |
|  | e)-Pour escaliers extérieurs | M3 | 14,160 |  |  |
|  | f)-Pour élément de Façade | M3 | 09,760 |  |  |
|  | g)-Pour Linteaux | M3 | 08,372 |  |  |
|  | h)-Pour Acrotère | M3 | 15,750 |  |  |
| 2.07 | Béton légèrement armé pour appuis de fenêtres | Ml | 128,20 |  |  |
| 2.08 | a)-Plancher en corps creux de ( 20+5 ) cm | M2 | 228,84 |  |  |
|  | b)-Plancher en corps creux de ( 16+4 ) cm | M2 | 737,87 |  |  |
|  |  |  |  | S/Total = |  |
| 03 | MAÇONNERIE, ENDUITS ET REVETEMENT : |  |  |  |  |
| 3.01 | Maçonnerie double parois en brique creuse : 0,30 m | M2 | 451,72 |  |  |
| 3.02 | Maçonnerie simple paroi en brique creuse |  |  |  |  |
|  | a : type : 0,20 m | M2 | 45,00 |  |  |
|  | b : type : 0,10 m | M2 | 142,87 |  |  |
| 3.03 | Enduit en mortier de ciment sous plafonds | M2 | 1 103,20 |  |  |
| 3.04 | Sur Murs intérieurs | M2 | 1 029,66 |  |  |
| 3.05 | Sur Murs extérieurs | M2 | 984,54 |  |  |
| 3.06 | Revêtement en plaques de marbre 03 cm pour marches et contre marches | M2 | 19,76 |  |  |
| 3.07 | Revêtement de sol en granito 33x33 y compris pose et TS | M2 | 1 079,96 |  |  |
| 3.08 | Revêtement des mural en faïence : type : 20x30 y compris TS | M2 | 105,00 |  |  |
| 3.09 | Revêtement en plinthes vernissées 0.20 x0.42 y compris TS | ML | 622,38 |  |  |
|  |  |  |  | S/Total = |  |

| 04 | ÉTANCHEITE : |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.01 | Forme de pente en béton |  | M2 |  | 667,50 |  |  |
| 4.02 | Étanchéité multicouche ( 3 couches Feutre 36 S+ E.A.C ) |  | M2 |  | 667 ,50 |  |  |
| 4,03 | Écran pare vapeur |  | M2 |  | 667,50 |  |  |
| 4,04 | Isolation thermique en polystyrène |  | M2 |  | 667,50 |  |  |
| 4,05 | Relevé d'étanchéité |  | ML |  | 217,98 |  |  |
| 4,06 | Crapaudine + Moignon (gargouille en plomb ou cuivre) |  | Unité |  | 8 |  |  |
| 4,07 | Protection lourdes en gravier sélectionné en 05/15 roulés |  | M2 |  | 667,50 |  |  |
| 4,08 | Joints de dilatation en polystyrène ep = 5 cm |  | M2 |  | 48,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | S/Total = |  |
| 05 | MENUISERIE EN BOIS ET METALLIQUE : |  |  |  |  |  |  |
| 5.01 | F /P porte type PAL 01 en aluminium constituée de 02 portes (2,00X2,60) parie basse pleine a 0.80 m partie haute vitrée, y ts |  | Unité |  | 02 |  |  |
| 5.02 | Porte en bois rouge pleine avec imposte supérieur de H=0,5 m,cadre de 7 cm , partie basse panneau, serrures, imprégnation , fixation et TS Type: PB 01 : 1.10 x 2,70 ( 220 + 50 ) partie haute vitrée |  | Unité |  | 14 |  |  |
| 5.03 | F /P Porte en bois rouge pleine avec cadre en bois rouge 7 cm , avec ou sans vitrage imprégnation et TS P 01 : 0,84 x 2,20 |  | Unité |  | 10 |  |  |
| 5.04 | Fenêtre en bois rouge, cadre de 7 cm, Type F 01 : 1,00 x 1,80 = (1,20 +0,60) |  | Unité |  | 68 |  |  |
| 5.05 | Fenêtre en bois rouge, cadre de 7 cm, Type F 03 : 1,00 x 1.20 = (0,60 + 0,60) , |  | Unité |  | 51 |  |  |
| 5.06 | F/P Imposte vitrée en bois rouge avec cadre de 7 cm, IMP 01 : 0.60 x 2,50 ( 02 x 1.25) IMP 02 : de 0,70 x 0,70 |  | Unité Unité |  | 04 04 |  |  |
| 5.07 | Fenêtre en bois rouge, cadre de 7 cm, F05 : de forme circulaire fixe diamètre 0,80 F06 : de forme circulaire fixe diamètre 1,20 |  | unité Unité |  | 04 01 |  |  |
| 5.08 | F /P Porte métallique type PM 03 : 2,00 x 2,40 avec ventilation basse, en cadre en cornière 40, cadre int des vantaux en tube carre : 40x40 , partie inférieure pleine en tôle 20/10 bombé , partie supérieure en barreaudage Fer carre plein 09 mm y compris TS. |  | unité |  | 01 |  |  |
|  |  |  | S/Total = |  |  |  |  |
| 06 | ÉLECTRICITE |  |  |  |  |  |  |
| 6,01 | F/pose de plafonnier 2x36 w double avec vasque, y compris fixation raccordement et TS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unité |  | 98 |  |  |
| 6,02 | F/pose de plafonnier 1x36 w simple avec vasque , y compris fixation raccordement et TS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unité |  | 6 |  |  |
| 6,03 | F/pose de réglette 1x36 w pour tableau noir ,y compris fixation raccordement et TS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unité |  | 8 |  |  |
| 6,04 | F/Pose de Hublot étanche avec lampe 100 W |  | Unité |  | 8 |  |  |
| 6,05 | F/Pose d'interrupteur Simple allumage |  | Unité |  | 30 |  |  |
| 6,06 | F/Pose d'interrupteur double allumage |  | Unité |  | 8 |  |  |
| 6,07 | F/Pose de Prise de courant encastrée 2P+T |  | Unité |  | 18 |  |  |
| 6,08 | F/Pose de Bouton poussoir encastré |  | Unité |  | 6 |  |  |
| 6,09 | F/Pose de boite de dérivation encastrée |  | Unité |  |  |  |  |
| 6.10 | F/Pose de conducteur de courant U 500 V + Gaine ICD |  |  |  |  |  |  |
|  | S = 2 x 1,5 mm2 |  | ML |  | 754 |  |  |
|  | S = 2 x 2,5 mm2 |  | ML |  | 130 |  |  |
|  | S = 3 x 2,5 mm2 |  | ML |  | 440 |  |  |
|  | S = 4 x 1,5 mm2 |  | ML |  | 110 |  |  |
|  | S = 2 x 4,0 mm2 |  | ML |  | 24 |  |  |
|  | S = 4 x 6,0mm2 |  | ML |  | 36 |  |  |
| 6,11 | F/Pose de câble électrique y compris fourreaux, raccordement et TS |  |  |  |  |  |  |
|  | S = 4 x 10 mm2 + T |  | ML |  | 26 |  |  |
|  | S = 4 x 16 mm2 + T |  | ML |  | 36 |  |  |
| 6,12 | F/Pose de câble de mise a la terre en cuivre nu S = 1 x 28 mm2 |  | ML |  | 24 |  |  |
| 6,13 | F/Pose de pieds de colonne |  | Unité |  | 02 |  |  |
| 6,14 | F/Pose Piquet de terre en cuivre |  | Unité |  | 02 |  |  |
| 6.15 | Armoire métallique 60x60 avec serrure type C composée de : 01 Disjoncteurs tétra polaire différentiel de63A 06 Disjoncteurs tétra polaire de 20 A 08 Disjoncteurs uni polaire de 16 A 02 minuteries |  | ens |  | 1 |  |  |
| 6,16 | Armoire métallique 60x60 avec serrure type C composée de : 01 Disjoncteurs tétra polaire différentiel de30A 06 Disjoncteurs tétra polaire de 20 A 06 Disjoncteurs uni polaire de 16 A |  | Ens |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | S/Total = |  |
| 07 | PLOMBERIE SANITAIRE ET ASSAINISSEMENT |  |  |  |  |  |  |
| 7.01 | F/Pose de siège a la turque en porcelaine y compris chasse d'eau , flexible avec robinet d'arrêt (robinet d’écure) et TS | Unité |  | 10 |  |  |  |
| 7.02 | F/Pose d'un lavabo collectif en porcelaine 03 places y compris 3 robinets réalisé sur une paillasse en béton armé siphon, raccordement et TS | Unité |  | 02 |  |  |  |
| 7.03 | F/Pose d'un lavabo en porcelaine y compris robinet siphon, et TS | Unité |  | 04 |  |  |  |
| 7.04 | F/Pose de Vanne d'arrêt en bronze y compris raccordement et TS |  |  |  |  |  |  |
|  | Diam : 20/27 | Unité |  | 02 |  |  |  |
|  | Diam : 33/42 | Unité |  | 01 |  |  |  |
|  | Diam : 40/49 | Unité |  | 02 |  |  |  |
|  | Diam : 50/60 | unité |  | 01 |  |  |  |
| 7,05 | F/Pose de Tube en acier galvanisé y compris accessoires, Tes , Coude |  |  |  |  |  |  |
|  | Colliers, et TS Diam : 15/21 | ML |  | 32,00 |  |  |  |
|  | Diam : 20/27 | ML |  | 24,00 |  |  |  |
|  | Diam : 26/34 | ML |  | 18,00 |  |  |  |
|  | Diam : 33/42 | ML |  | 33,00 |  |  |  |
|  | Diam : 40/49 | ML |  | 72,00 |  |  |  |
|  | Diam : 50/60 | ml |  | 25,00 |  |  |  |
| 7.06 | F/Pose de Tube en cuivres y compris accessoires, Tes , Coude |  |  |  |  |  |  |
|  | Colliers, et TS Diam : 14/16 | ML |  | 36,00 |  |  |  |
|  | Diam : 12/14 | ML |  | 24,00 |  |  |  |
| 7,07 | F/Pose fourreau en PVC Diam : 100 | ML |  | 30,00 |  |  |  |
| 7,08 | F/Pose d’une armoire d'incendie complète | Unité |  | 04 |  |  |  |
|  | ASSAINISSEMENT |  |  |  |  |  |  |
| 7.09 | Exécution Caniveau en béton armé y compris Fouilles , gros béton dalle en béton armé , branchement , raccordement et TS-0,50x0,40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ML |  | 12,00 |  |  |  |
| 7.10 | Exécution de regards en béton armé y compris Fouilles , gros béton toman en béton armé , branchement , raccordement et TS |  |  |  |  |  |  |
|  | Type : 30 x 30 x h ( Vide ) | Unité |  | 4 |  |  |  |
|  | Type : 40 x 40 x h ( Vide ) | Unité |  | 6 |  |  |  |
|  | Type :60 x 60 x h ( Vide ) | Unité |  | 3 |  |  |  |
| 7.11 | F/Pose de Buse en Ciment comprimé y compris jointtage , lit de sable et TS Diam :150 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ML |  | 24,00 |  |  |  |
|  | Diam :200 | ML |  | 36,00 |  |  |  |
| 7.12 | F/Pose de tube en PVC y compris accessoires ,Coudes , Tes , colliers raccordement, collage et TS Diam : 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ML |  | 36,00 |  |  |  |
|  | Diam : 50 | ML |  | 24,00 |  |  |  |
|  | Diam : 75 | ML |  | 18,00 |  |  |  |
|  | Diam : 90 | ML |  | 24,00 |  |  |  |
|  | Diam : 110 | ML |  | 36,00 |  |  |  |
| 7.13 | Siphon de sol : 20 x20 | Unité |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | S/Total = |  |

| 08 | PEINTURE VITRERIE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,01 | Peinture vinylique en 03 couches sur Murs intérieurs y compris la chaux en 02 couches | M2 | 1029,66 |  |  |
| 8.02 | Peinture sur murs extérieurs appliqués en deux couches sur tyrolienne en vinyle | M2 | 984,54 |  |  |
| 8,03 | Peinture sous plafonds en vinyle en trois couchers + la chaux | M2 | 1.103,20 |  |  |
| 8,04 | Peinture a l'huile en deux couches sur menuiserie métallique et de bois y compris anti-rouille et TS | M2 | 184,00 |  |  |
| 8,05 | Verre demi double en 03 mm | M2 | 90,25 |  |  |
|  |  |  |  | S/Total = |  |
| 09 | DIVERS |  |  |  |  |
| 09,01 | Main courante en tube 50/60 acier galvaniser y compris fixation peinture antirouille et TS | ML | 42,00 |  |  |
| 09.02 | Garde corps métallique pour cage d’escalier avec peinture | ML | 10,30 |  |  |
| 09,03 | F/Pose de pièces de nivadas y compris jointage en ciment blanc toutes sujétions : 0,20x0,20 / 0,20x0,12 | M2 | 24,00 |  |  |
| 09,04 | assise pour estrade de classe en dallage de 20 cm en béton légèrement armé y compris TS s = 6,50 m2 = ( 1,00 x 3,80 ) + (1,60 x1,65 ) | U | 09 |  |  |
| 09,05 | F/Pose de bareaudage métallique en fer carré plein 09 mm y pour fenêtre F 01 : 1,00 x 1,80 = (1,20 +0,60)………..………………………… | U | 68 |  |  |
| 09.06 | portail métallique de dimension (2,00X2,60) fixé à la face extérieure partie inférieure pleine en tôle 20/10 bombé , partie supérieure en barreaudée en fer carré plein 12 mm maille carre 10x10 cadre en cornière 40 lourde et compris TS | u | 02 |  |  |
|  |  |  |  | S/Total = |  |

Fait a .………le..………

le SOUMISSIONAIRE

lu et accepté

RECAPITULATION GENERALE

| Projet REALISATION D UN GROUPE SCOLIARE TYPE C A GUELMA : lot- 01 : ENTREE D'ELEVES + BUREAU + LOGE+ DEPOT + CAGE D'ESCALIERS + 09 SALLES ORDINAIRES+ SALLE POLYVALENTE+ SANITAIRES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation des lots |  | Montant |
| 01 | Terrassement généraux : |  |  |
| 02 | Gros oeuvre, Infra , Superstructure : |  |  |
| 03 | Maçonnerie, Enduits et Revêtement : |  |  |
| 04 | Étanchéité : |  |  |
| 05 | Menuiserie en bois et Métallique : |  |  |
| 06 | Électricité |  |  |
| 07 | Plomberie sanitaire et Assainissement Intérieure |  |  |
| 08 | Peinture Vitrerie |  |  |
| 09 | Divers |  |  |
|  | Montant Total en Hors Taxes |  |  |
|  | Montant T.V.A : 17 % |  |  |
|  | Montant Total en Toutes taxes Comprises |  |  |
|  | Arrêté le présent devis à la Somme de : |  |  |
|  | Délai d'exécution des travaux : ………………….. MOIS |  |  |

Fait a .………le..………

Le SOUMISSIONAIRE

lu et accepté