BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

lot 02:

01 logement  d astreinte et reseau divers

| N° Art | Désignation des ouvrages et Prix en Lettres ( HT) | Prix en ### Chiffres |
| --- | --- | --- |
| ## 01 1.01 ## 1.02 ## 1.03 1.04 | ## TERRASSEMENT GENERAUX - Les fouilles en puits seront creusées suivant les formes prescrites, elles seront descendues jusqu’au bon sol, voir note béton armé, le fond sera nivelé et compacté. LE METRE CUBE…………………………………………………………... DA - Les terrassements en grande masse seront creusées pour recevoir le béton de l’infrastructure le béton des voiles ,de propreté sous longrines et pour passage des canalisations, exécutées mécaniquement avec dépôt de terre éventuellement repris, y compris toutes sujétions LE METRE CUBE………………………………………………………………… DA - Remblais des vides autour des ouvrages en fondation bien compacté par couches successives à l’exclusion des terres végétales tourneuses, graveleuse y compris réglage des sols, compactage aux engins ou à la main d’œuvre et toutes sujétions de mise en œuvre. LE METRE CUBE…………………………………………………………..…………….. DA - Evacuation de toutes les terres excédentaires à la décharge publique la plus proche (jusqu’à 5km) y compris chargement, foisonnement (majoration), et déchargement et toutes sujétions inhérentes à la décharge publique. ## LE METRE CUBE………………………………………………………………… DA | .………… .………… .………… .………… |
| ## 02 ## 2.01 ## 2.02 ## 2.03 2.04 2.05 | ## G R O S Œ U V R E S ## Infrastructure - Gros béton dosé à 250kg/m3 exécuté comme assise de propreté pour ouvrage en béton armé ou en maçonnerie en contacte direct avec le sol d’une épaisseur de 0.10m y compris main d’œuvre et y compris toutes sujétions LE METRE CUBE…………………………………….……………….. DA - Béton de propreté et de rattrapage sous longrine dosé à 250kg/m3 exécuté comme assise de propreté pour ouvrage en béton armé ou en maçonnerie en contacte direct avec le sol d’une épaisseur de 0.10m y compris main d’œuvre et y compris toutes sujétions LE METRE CUBE………………………………………….……………. DA - Béton armé dosé à 350kg/m3 exécuté suivant les dimensions données et conforme aux plans approuvés par C.T.C, y compris fourniture, coffrage, vibration, étaiement, blindage, et armatures posées sur de petites cales en béton, main d’œuvre et toutes sujétions, les matériaux devront être agrée, les essais de béton armé à l’éprouvette par un laboratoire agrée, sont exigés à chaque coulage du béton y compris badigeon en flint kot. a) Semelles LE METRE CUBE ……………………………………………..…….………………………. DA b) Amorces poteaux LE METRE CUBE…………………………………………………..…………….. DA c) voile LE METRE CUBE……………………………………………….……………. DA d) Longrines LE METRE CUBE………………………………………………………………. DA - Hérissonnage en pierre sèche 20cm d’épaisseur exécuté recevoir de dalle flottante en béton légèrement armé comprenant la fourniture, le transport et la manipulation, posé à la main en choisissant la granulométrie des moellon et remplissage des vides par des cassons de pierres et d’agrégats évalué au mètre cube mise en place. LE METRE CUBE………………………………………………………………….………… DA - Dalle flottante armé en T.S coulée sur herrissonnage avec un béton dosé 350kg/m3 de 0.10m d’ep. (suivant plans) y compris fourniture, main d’œuvre et toutes sujétions. LE METRE CARRE……………………………………………. DA | .………… .………… .………… .………… .………… .………… .………… .………… |

LOT 02 -  01 logement et voirie réseaux divers

- 01 LOGEMENT D ASTREINTE

| 2.06 2.07 2.08 | ## Superstructure - Béton armé en élévation dosé à 350/m3 conformément aux plans, mise en œuvre à toute hauteur quelque soient les formes, les dimensions, et les positions des ouvrages, y compris fourniture, coffrage, ferraillage, vibration, nettoyage, main d’œuvre, manutention et toutes sujétions. - Poteaux en élévation LE METRE CUBE :…………………………………………………..………… DA - Poutres et chaînages LE METRE CUBE :……………………………………………………..……… DA - Dalle pleine LE METRE CUBE :…………………………………………………………….. DA - Escaliers extérieurs LE METRE CUBE :……………………………………………………….…….. DA - Eléments de façade LE METRE CUBE :……………………………………………………………… DA - Linteaux LE METRE CUBE :……………………………………………………………… DA . - Acrotères LE METRE CUBE :……………………………………………………………… DA - Béton légèrement armé pour appuis de fenêtres LE METRE linéaire :………………………………………………………….... DA - Plancher en corps creux constitué de hourdis préfabriqué et de poutrelles coulées sur place. Comprenant la fourniture, la manutention, la mise en place avec coffrage et réglage, vibration et dalle de compression armée en treillis soudés. a)-Plancher 16+04 LE METRE CARRE :…………………………………………………………………..……….. DA | .………… .………… .………… .………… .………… .………… .………… .………… .………… |
| --- | --- | --- |
| 3.00 3.01 3.02 | ## Maçonnerie + Enduit et revetement Maçonnerie - Maçonnerie en double parois de 0,30m d’épaisseur, en briques creuses hourdées de mortier de ciment avec lame d’air entre les deux parois formant une épaisseur conforme à celle portée sur plans y compris échafaudages, main d’œuvre et toutes sujétions LE METRE CARRE :……………………………………………………….………………… DA -Maçonnerie simple paroi, en briques creuses hourdées au mortier de ciment, comprenant fournitures, pose, coupes, manutention et toutes sujétions de mise en œuvre. a)- paroi de 0,20m d’épaisseur LE METRE CARRE :……………………………………………………………………………. DA b)- paroi de 0,15m d’épaisseur . LE METRE CARRE :………………………………………………….…………………….. DA c)- paroi de 0,10m d’épaisseur LE METRE CARRE :…………………………………………………………………………… DA | .………… .………… .………… .………… |
| 3.03 | ### Enduit- - Enduit sous plafond au mortier de ciment en agglomérés de ciment, briques pleines ou creuses avec sable calcaire blanc de carrière comprenant 02 couches de 0,025 m d'épaisseur totale la deuxième couche constituée par un mortier avec 50 % de sable de grenu et gravier roule, compris rejointoiement préalable sur repère sans plus value pour surfaces courbes saillies, cueillies, arrêtés etc. .., Enduit en toutes hauteurs , compris échafaudage, fourniture , main d'œuvre et toutes sujétions, payé au mètre carré réellement exécuté, vides déduits. LE METRE CARRE :……………………………………………………………………………. DA | ………… |
| 3.04 | - Enduit intérieur au mortier de ciment sur murette ou cloison en agglomérés de ciment, briques pleines ou creuses avec sable calcaire blanc de carrière comprenant 02 couches de 0,025 m d'épaisseur totale la deuxième couche constituée par un mortier avec 50 % de sable de grenu et gravier roule, compris rejointoiement préalable sur repère sans plus value pour surfaces courbes saillies, cueillies, arrêtés etc. .., Enduit en toutes hauteurs , compris échafaudage, fourniture , main d'œuvre et toutes sujétions, payé au mètre carré réellement exécuté, vides déduits. LE METRE CARRE :……………………………………………………………………………. DA . | ………… |

| 3.05 | - Enduit extérieur au mortier de ciment. Mêmes spécifications techniques et sujétions que l'article 3.03 LE METRE CARRE………………………………………………………………………………. DA | ………… |
| --- | --- | --- |
| 3.06 3.07 3.08 3.09 | - Revêtement des escaliers en plaques pour marches et contre- marche LE METRE CARRE………………………………………………………………………….. DA - Revêtement en carreaux granito 33x33 cm², de premier choix, posé sur bain de mortier et de sable de pose de 3cm d’épaisseur, y compris fourniture, coulage des joints en mortier de ciment blanc, coupes angles, nettoyage, ponçage, main d’œuvre et toutes sujétions : Evalué au mètre carré réellement exécuté. LE METRE CARRE……………………………………………………………………………… DA . - Revêtement mural en faiences vernissées de : 20x30teinte blanc, de 1er choix arrondis à, posées au cordeau ou à la règle et scellés par un mortier de ciment, y compris joints coulés au ciment sans plus values compris, coupes ongles rentrants ou saillants, raccords, fourniture, main d’œuvre et toutes sujétions LE METRE CARRE ………………………………………………………………………….. DA - Revêtement mural en plinthes vernissées de : 0.20x 0.42 m, de 1er choix arrondis à bord supérieur, posées au cordeau ou à la règle et scellés par un mortier de ciment, y compris joints coulés au ciment sans plus values compris, coupes ongles rentrants ou saillants, raccords, fourniture, main d’œuvre et toutes sujétions LE METRE LINEAIRE ……………………………………………………………………………. DA . | .………… .………… .………… .………… |
| 04 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 | ## E t a n c h e i t é # - Etanchéité et composé de : # Forme de pente en béton N°5 pour forme de terrasse y compris sujétions de pente variant de 0.01 a 0.02 par mètre linéaire dans le sen de la plus grande pente, réglée soigneusement, lissée à la partie supérieure a l’aide d’une chape de 0.01 au mortier N° 02 exécuté conformément aux plans de pente des terrasses ep aux abords des gargouilles , ne devra être inférieure a 0.06m, compris solins roules à la bouteille, main d’œuvre et toutes sujétion paye au mètre carré, vides déduits # LE METRE CARRE……………………………….. ………………………………………… DA # - Etanchéité multi couche # LE METRE CARRE…………………………………………………………………………….. DA . # - Ecran pare vapeur # LE METRE CARRE…………………………………………………………………………….. DA # - Isolation en polystyrène # LE METRE CARRE……………………………………………………………………………… DA # - Relève d’étanchéité # LE METRE LINEAIRE…………………………………………………………………………. DA # - Gargouille en plomb + crapaudine # L’UNITE …………………………………………………………………………………….. DA . # - Protection lourde en gravier sectionné de 05/15 roulé # LE METRE CARRE………………………………………………………………………………. DA | . .………… .………… .………… .………… .………… .………… .………… |

| 05 | ## menuiserie Menuiserie: Bois et métallique Il sera compris dans le présent lot, la fourniture, quincaillerie, serrurerie, chambranles, main d’œuvre transport et toutes sujétions. |  |
| --- | --- | --- |
| 5.01 | Porte métallique type PM 03 : 1,20 x 2,40 avec ventilation basse, en cadre en tube carre fermé, type : 50x40 , cadre int des vantaux en tube carre : 40x40 , partie inférieure pleine en tôle 20/10 bombé , partie supérieure en barreadage Fer carre 10x10 et compris TS L’UNITE : …………………………………………………………………………………… DA . | .………… |
| 5.02 | Porte en bois rouge pleine avec imposte supérieur de H=0,5 m,cadre de 7 cm , partie basse bambée, serrures, imprégnation , fixation et TS Type: PB 01 : 1,00 x 2,50 ( 200 + 50 ) partie haute vitrée L’UNITE : ……………………………………………………………………………….. DA | .………… |
| 5.03 | Porte en bois rouge pleine a deux vantaux avec imposte supérieur de H=0,5 m,cadre de 7 cm , partie basse bambée, serrures, imprégnation , fixation et TS Type: PB 02 : 1,20 x 2,40 ( 200 + 40 ) partie haute vitrée L’UNITE : ……………………………………………………………………………………. DA . | .………… |
| 5.04 | Porte fenêtre en bois rouge pleine a deux vantaux avec persienne et imposte supérieur de H=0,5 m,cadre de 14 cm , partie basse bambée, serrures, imprégnation , fixation et TS Type: Pf 01 : 1,20 x 2,40 ( 200 + 40 ) partie haute vitrée L’UNITE : ……………………………………………………………………………………….. DA | .………… |
| 5.05 | Porte iso plane avec cadre en bois rouge 7 cm , avec ou sans vitrage , imprégnation et TS P 01 : 0,94 x 2,20 L’UNITE : …………………………………………………………………………………………. DA . | .………… |
| 5.06 | Porte iso plane avec cadre en bois rouge 7 cm , avec ou sans vitrage ,imprégnation et TS P 02 : 0,84 x 2,20 L’UNITE :……………………………………………………………………………………………. DA | .………… |
| 5.07 | Fenêtre en bois rouge avec persienne, cadre de 14 cm , a deux vantaux ouvrant à la française y compris serrures ,imprégnation et TS Type:F 04 : 1,20 x 1,40 L’UNITE :………………………………………………………………………………………….. DA | .………… |
| 5.08 | Imposte vitrée en bois rouge avec cadre de 7 cm, ouvrable y compris fixation, imprégnation et TS IMP 01 : 0.80 x 0,50 ouvrable ( L x H ) L’UNITE :…………………………………………………………………………………………. DA . | .………… |
| 5.09 | Porte métallique pour colonne montante type sonal gaz partie basse en tôle partie haute grillagée fourniture et pose conformément aux dispositions de la SONALGAZ pour la forme et les dimensions L’UNITE :………………………………………………………………………………………….. DA . | .………… |

| 06 6.01 6.02 6.03 6.04 6.05 6.06 6.07 6.08 6.09 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 | ## E L E C T R I C I T E Consistance des travaux Les travaux à exécuter comprenant la fourniture, le transport, le montage, les essais, le réglage et la mise sous tension de l’ensemble des installations afin de fournir l’ensemble des ouvrages en état de fonctionnement et prêt pour l’exploitation courante et parfaitement sure. Les installations doivent être équipés de matériels et d’accessoire de premier choix, conformément aux normes techniques agrées par l’état. Les passages au niveau des planchers doivent être protégés par des fourreaux selon la réglementation en vigueur y compris raccordement et toutes sujétions nécessaires à l’installation et à la pose de l’ensemble de l’appareillage fourni. - F/P de lampe à incandescence 100 W avec douille, y compris fixation raccordementet TS L’UNITE ………………………………………………………………………………………….. DA - F/P de Hublot étanche avec lampe 100 W, y compris fixation raccordement et TS. L’UNITE ………………………………………………………………………………………….. DA - F/P d'un applique 18 w y compris TS L’UNITE …………………………………………………………………………………………. DA - F/P interrupteur simple allumage L’UNITE ………………………………………………….. DA - F/P interrupteur double allumage L’UNITE ……………………………………………………. DA - F/P de prise de courant encastré 2P+T L’UNITE …………………………………………….. DA - F/P de boite de dérivation encastrée L’UNITE ……………………………………………….. DA - F/P de de sonnette 220 V L’UNITE …………………………………………………………… DA - F/P de conducteur de courant U 500V+ Gaine ICD 2x1,5 mm2 LE METRE LINEAIRE ……………………………………………...……. DA 2x2,5 mm2 LE METRE LINEAIRE ......................................................................... DA 3x2,5 mm2 LE METRE LINEAIRE …………………………………………..………. DA 4x1,5 mm2 LE METRE LINEAIRE ………………………………………..………… DA 2x6 mm2 +T LE METRE LINEAIRE ……………………………………………..…….. DA - F/P de câble électrique y compris fourreaux, raccordement et TS. 4x10 mm2+ T LE METRE LINEAIRE ………………………………………………. DA 4x16 mm2+ T LE METRE LINEAIRE …………………………………………..…… DA - F/P de câble de mise à la terre en cuivre nu S= 1x28 mm2 LE METRE LINEAIRE …………………………………………………………………..…….. DA - F/P de pieds de colonne L’UNITE …………………………………………………….……. DA - F/P piquet de terre en cuivre L’UNITE …………………………………………………….. DA - F/P Coffret TX composé de 01 disjoncteur tétra polaire différentiel de30A 01Disjoncteurs uni polaire de 16 A L’ENSEMBLE ………………………………………………………………………………… DA - Armoire métallique 40x40 avec serrure type C composée de : 01 disjoncteur tétra polaire différentiel de20A 01 minuterie L’ENSEMBLE …………………………………………………………………………………… DA | . .………… .………… .………… .………… .………… .………… .………… .………… .………… .………… .………… .………… .………… .………… .………… .………… .………… .………… .………… ….……… |
| --- | --- | --- |

| 07 7.01 7.02 7.03 7.04 7.05 7.06 7.07 7.08 7.09 | P L O M B E R I E S A N I T A I R E et ASSAINISSEMENT INTERIEUR Consistance des travaux L’appareillage de tout l’ensemble du lot de la plomberie sanitaire doit être de premier choix répondant aux normes en vigueur et agrée par l’architecte avant la pose, l’équipement sanitaire est prévu en porcelaine de couleur blanche, comprenant tous les accessoires de branchement et de l’évacuation .La soudure de la tuyauterie d’AEP n’est prévu que sur celle en cuivre au niveau des raccordement par les accessoires .Niveau des raccordement de bricolage au niveau de la tuyauterie en acier galvanisé n’est permis, ils doivent être assemblés et raccordés par les accessoires réglementaires à savoir : manchons, tés, coudes, réductions.. etc Le passage de l’installation au niveau dalles et murs doit être effectué par le moyen de fourreau suivant la taille de chaque section .Les conduises d’évacuation en PVC doivent être bien raccordées aux accessoires par le moyen de la colle TANGIT .Toute la tuyauterie d’installation doit être peinte en type laquée - F/Pose d’un Siège à la turque y compris mécanisme de sache d’eau +robinet et TS L’UNITE :……………………………………………………………………………………. DA - F et P d'un lavabo en porcelaine avec pieds, avec mélangeur y compris siphon, raccordement et TS. L’UNITE :…………………………………………………………………………………….. DA F/Pose d'un évier de cuisine de 120x60 en porcelaine a double bac , avec mélangeur y compris siphon, raccordement et TS. L’UNITE :……………………………………………………………………………………. DA -F/pose de baignoire type :60 x 160 y compris mélangeur , mise en place siphon, raccordement et TS L’UNITE :………………………………………………………………………………………… DA -F/pose de chauffe bain de 15 L y compris fixation, raccordement, mise en service et TS L’UNITE :………………………………………………………………………………………….. DA - F/Pose de vanne d’arrêt en bronze y compris raccordement et TS Dia 20/27 L’UNITE :……………………………………………………………………………….. DA Dia 33/42 L’UNITE :……………………………………………………………………………….. DA - F/Pose de Tube en acier galvanisé y compris accessoires, Tes , Coude Colliers, et TS: Dia 20/27 LE METRE LINEAIRE :…………………………………………………………….. DA Dia 26/34 LE METRE LINEAIRE :……………………………………………………………. DA Dia 33/42 LE METRE LINEAIRE :……………………………………………………………. DA - F/Pose de Tube en cuivre y compris accessoires, Tes , Coude Colliers, et TS: Dia 12/14 LE METRE LINEAIRE :……………………………………………………………. DA Dia 14/16 LE METRE LINEAIRE :…………………………………………………………….. DA Dia 16/18 LE METRE LINEAIRE :………………………………………………………………. DA -F/Pose de compteur d'eau Q = 1 m3 y travaux de mise en place , raccordement et TS y compris niche avec porte métallique 50 x 50 , L’UNITE :………………………………………………………………………………………………. DA | .………… .………… .………… .………… ….……… .………… .………… .………… .………… ….……… .………… .………… ….……… ….……… |
| --- | --- | --- |
| 7.10 7.11 7.12 | ASSAINISSEMENT |  |
|  | - Exécution de regards en béton armé y compris Fouilles, gros béton tompan en béton armé , branchement , raccordement et TS Type :50 x50 x h ( Vide ) L’UNITE :……………………………………………………………………………………… DA . Type : 60 x 60 x h ( Vide ) L’UNITE :………………………………………………………………………………………. DA . - F/Pose de Buse en Ciment comprimé y compris jointtage , lit de sable et TS Diam :150 LE METRE LINEAIRE :…………………………………………………………… DA . Diam :200 LE METRE LINEAIRE :…………………………………………………………… DA . - F/Pose de tube en PVC y compris accessoires ,Coudes , Tes colliers raccordement, collage et TS Diam : 40 LE METRE LINEAIRE :………………………………………………………………… DA Diam : 50 LE METRE LINEAIRE :………………………………………………………………. DA . Diam : 90 LE METRE LINEAIRE :……………………………………………………………….. DA Diam : 110 LE METRE LINEAIRE :………………………………………………………………… DA | .………… ….……… .………… .………… .………… .………… ….……… ….……… . |

| 08 | GAZ INTERIEIUR |  |
| --- | --- | --- |
| 8.01 | -fourniture et pose de vanne de barrage type BCR diam : 14/16 L’UNITE :…………………………………………………………………………. DA . diam : 20 /22 L’UNITE :………………………………………………………………………… DA . diam : 40/42 L’UNITE :………………………………………………………………………….. DA | .………… ….……… ….……… |
| 8.02 8.03 8.04 | -F/Pose de robinet porte caoutchouc y compris raccordement et TS L’UNITE :………………………………………………………………………………………………. DA -F/pose de tube en cuivre y compris accessoires , coudes ,Tes , colliers soudure en argent et Diam : 14/16 LE METRE LINEAIRE :………………………………………………………………. DA Diam : 20/22 LE METRE LINEAIRE :………………………………………………………………. D. Diam : 40/42 LE METRE LINEAIRE :…………………………………………………………… DA . - F/pose coffret de branchement encastre 50x50 L’UNITE :…………………………………………………………………………………………….. DA . | .………… .………… .………… ….………. ….………. |
| 09 9.01 9.02 9.03 9.04 9.05 | P E I N T U R E – V I T R E R I E Toutes les surfaces des murs et plafonds, auront une couche de peinture vinylique. Il sera appliqué une couche d’enduit et d’égalisation au endroit des bétons restés brut de décoffrage,la teinte sera choisie par l’architecte ou maître de l’ouvrage , main d’œuvre, échafaudage et toutes sujétions de bonne exécution. - Peinture vinylique en 03 couches sur murs intérieurs y compris badigeonnage à la chaux en 02couches LE METRE CARRE :…………………………………………………………………………… DA - Peinture sous plafond en vinyle en 03 couches y compris badigeonnage à la chaux en 02couches LE METRE CARRE : ……………………………………………………………………………. DA - Peinture sur murs extérieurs appliquée en deux couches sur tyrolienne teintée en vinyle ### LE METRE CARRE : …………………………………………………………………………… DA - Peinture à l’huile en deux couches appliquée sur menuiserie métallique et bois y compris antirouille. LE METRE CARRE : ……………………………………………………………………………. DA # - Fourniture de verre demi double de 3 mm comprenant la mise en place dans des feuillures à bain de mastic y compris main d’œuvre et toutes sujétions. LE METRE CARRE :………………………………………………………………………….. DA . | .………… .………… ….……… ….……….. ….……….. |

| 10 | DIVERS |  |
| --- | --- | --- |
| 10.01 | Souche d'aération et conduite de fumer en béton légèrement arme paroi de 10 cm, chapeau en dalle de 10 cm , enduit et TS Type : 0,40 x 0,80 h :1,20 L’UNITE :……………………………………………………………………………………. DA . Type : 0,70 x 0,875 h :1,20 L’UNITE :……………………………………………………………………………………… DA . | ….……… ….……….. |
| 10.02 | Main courante en tube 50/60 acier galvaniser y compris fixation et TS LE METRE LINEAIRE ;………………………………………………………………………… DA . |  |
| 10.03 | F/Pose de Potager pour cuisine : 0,60 x 2,00 x 0,90 en maçonnerie avec dalle en béton armé et Chappe d'assise en béton ep = 10 cm L’UNITE ;……………………………………………………………………………………………… DA . | ….……….. |
| 10.04 | F/Pose de pièces Claustra moulu sur place en béton légèrement armé : 0,30x0,30x0,08 y compris jointage en ciment blanc structure en acier 6 mm et toutes sujétions : LE METRE CARRE :…………………………………………………………………………….DA . | ….……….. |
| 10.05 | siphon de sol type 20 X20 L’UNITE :……………………………………………………………………………………………. DA | ….……….. |
| 10.06 | Chapeau chinois de diam : 160 L’UNITE :…………………………………………………………………………………………….. DA | ….……….. |
| 10.07 | Grille d'aération en plastique type 20x20 y compris fixation et TS L’UNITE :……………………………………………………………………………………………. DA . | ….……….. |

Fait à:……………le………………

Le soumissionnaire

devis quantitatif et estimatif

01 logement   D ASREINTE

| Projet REALISATION D UN GROUPE SCOLIARE TYPE C A GUELMA : DEVIS 01 LOGEMENT D ASTREINTE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation des travaux | Unité | Quant | P- Unit | Montant |
| 01 | TERRASSEMENT GENERAUX |  |  |  |  |
| 1.01 | Fouilles en puits pour semelles | M3 | 23,52 |  |  |
| 1.02 | Terrassement en grande masse | M3 | 122,85 |  |  |
| 1.03 | Remblai des vides au tour des ouvrages en fondation | M3 | 51.312 |  |  |
| 1.04 | Évacuation des terres excédentaires a la décharge publique | M3 | 127.818 |  |  |
|  |  |  |  | S/Total = |  |
| 02 | GROS OEUVRE, INFRA, SUPERSTRUCTURE : |  |  |  |  |
| 2.01 | Gros béton sous semelles dosé à 250 kg/m3 | M3 | 2.352 |  |  |
| 2.02 | Gros béton de rattrapage (banché) sous longrines dosé à 250 kg/m3 | M3 | 4.356 |  |  |
| 2.03 | Béton armé dossé à 350 kg/m3 pour infrastructure : |  |  |  |  |
|  | a)-Pour Semelles | M3 | 6.006 |  |  |
|  | b)-Amorces poteaux | M3 | 1.764 |  |  |
|  | c)-Voile : 0,15 m | M3 | 4.074 |  |  |
|  | d)-Pour longrines | M3 | 8.085 |  |  |
| 2.04 | Herrisonnage en pierres sèches sur un épaisseur : 20 cm | M3 | 17.268 |  |  |
| 2.05 | Dalle sur Hérisson de 10 cm | M2 | 86.34 |  |  |
| 2.06 | Béton armé dossé à 350 kg/m3 pour superstructure : |  |  |  |  |
|  | a)-Pour poteaux | M3 | 03.780 |  |  |
|  | b)-Pour poutres et chaînages | M3 | 08.335 |  |  |
|  | c)-Pour dalle pleine | M3 | 0.72 |  |  |
|  | d)-Pour escaliers extérieurs | M3 | 0.812 |  |  |
|  | e)-Pour élément de Façade | M3 | 0.500 |  |  |
|  | f)-Pour Linteaux | M3 | 0.496 |  |  |
|  | g)-Pour Acrotère | M3 | 3.662 |  |  |
| 2.07 | Béton légèrement armé pour appuis de fenêtres | Ml | 07.20 |  |  |
| 2.08 | Plancher en corps creux de ( 16+04 ) cm | M2 | 83.63 |  |  |
|  |  |  |  | S/Total = |  |
| 03 | MAÇONNERIE, ENDUITS ET REVETEMENT : |  |  |  |  |
| 3.01 | Maçonnerie double parois en brique creuse : 0,30 m | M2 | 100.32 |  |  |
| 3.02 | Maçonnerie simple paroi en brique creuse |  |  |  |  |
|  | a : type : 0,20 m | M2 | 19.20 |  |  |
|  | b : type : 0,15 m | M2 |  |  |  |
|  | c : type : 0,10 m | M2 | 90.24 |  |  |
| 3.03 | Enduit en mortier de ciment sous plafonds | M2 | 90.92 |  |  |
| 3.04 | Sur Murs intérieurs | M2 | 315.90 |  |  |
| 3.05 | Sur Murs extérieurs | M2 | 160.82 |  |  |
| 3.06 | Revêtement en plaques de granito pour marches et contre marches | M2 | 2.82 |  |  |
| 3.07 | Revêtement de sol en granito 25x25 y compris pose et TS | M2 | 86.78 |  |  |
| 3.08 | Revêtement des mural en faïence : type : 20x30 teinté, blanc | M2 | 16.00 |  |  |
| 3.09 | Revêtement en plinthes vernissées 0.70 x0.40 teinté y compris TS | ML | 90.00 |  |  |
|  |  |  |  | S/Total = |  |

| 04 | ÉTANCHEITE : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.01 | Forme de pente en béton | M2 | 105.52 |  |  |
| 4.02 | Étanchéité multicouche ( 3 couches Feutre 36 S+ E.A.C ) | M2 | 105.52 |  |  |
| 4,03 | Écran pare vapeur | M2 | 105.52 |  |  |
| 4,04 | Isolation thermique en polystyrène | M2 | 105.52 |  |  |
| 4,05 | Relevé d'étanchéité | ML | 43.80 |  |  |
| 4,06 | Crapaudine + Moignon (gargouille en plomb ou cuivre) | Unité | 01 |  |  |
| 4,07 | Protection lourde en gravier sélectionné en 05/15 roulés | M2 | 105.52 |  |  |
|  |  |  |  | S/Total = |  |
| 05 | MENUISERIE EN BOIS ET METALLIQUE : |  |  |  |  |
| 5.01 | Porte métallique type PM 03 : 1,20 x 2,40 avec ventilation basse, en cadre en tube carre fermé, type : 50x40 , cadre int des vantaux en tube carre : 40x40 , partie inférieure pleine en tôle 20/10 bombé , partie supérieure en barreadage Fer carre 10x10 et compris TS |  |  |  |  |
|  |  | Unité | 01 |  |  |
| 5.02 | Porte en bois rouge pleine avec imposte supérieur de H=0,5 m,cadre de 7 cm , partie basse bambée, serrures, imprégnation , fixation et TS Type: PB 01 : 1,00 x 2,50 ( 200 + 50 ) partie haute vitrée |  |  |  |  |
|  |  | Unité | 01 |  |  |
| 5.03 | Porte en bois rouge pleine a deux vantaux avec imposte supérieur de H=0,5 m,cadre de 7 cm , partie basse bambée, serrures, imprégnation , fixation et TS Type: PB 02 : 1,20 x 2,40 ( 200 + 40 ) partie haute vitrée | unité | 01 |  |  |
| 5.04 | Porte fenêtre en bois rouge pleine a deux vantaux avec persienne et imposte supérieur de H=0,5 m,cadre de 14 cm , partie basse bambée, serrures, imprégnation , fixation et TS Type: Pf 01 : 1,20 x 2,40 ( 200 + 40 ) partie haute vitrée | unité | 01 |  |  |
| 5.05 | Porte iso plane avec cadre en bois rouge 7 cm , avec ou sans vitrage , imprégnation et TS P 01 : 0,94 x 2,20 | Unité | 05 |  |  |
| 5.06 | Porte iso plane avec cadre en bois rouge 7 cm , avec ou sans vitrage , imprégnation et TS P 02 : 0,84 x 2,20 | Unité | 02 |  |  |
| 5.07 | Fenêtre en bois rouge avec persienne, cadre de 14 cm , a deux vantaux ouvrant à la française y compris serrures ,imprégnation et TS Type: F 04 : 1,20 x 1,40 | Unité | 5 |  |  |
| 5.08 | Imposte vitrée en bois rouge avec cadre de 7 cm, ouvrable y compris fixation, imprégnation et TS IMP 01 : 0.80 x 0,50 ouvrable ( L x H ) | Unité | 02 |  |  |
|  |  |  |  | S/Total = |  |
| 06 | ÉLECTRICITE |  |  |  |  |
| 6,01 | F/Pose de lampe à incandescence 100 W avec douille | Unité | 7 |  |  |
| 6,02 | F/Pose de Hublot étanche avec lampe 100 W | Unité | 5 |  |  |
| 6,03 | F/Pose d'un applique 18 w y compris TS | Unité | 1 |  |  |
| 6,04 | F/Pose d'interrupteur Simple allumage | Unité | 12 |  |  |
| 6,05 | F/Pose d'interrupteur double allumage | Unité | 1 |  |  |
| 6,06 | F/Pose de Prise de courant encastrée 2P+T | Unité | 2 |  |  |
| 6,07 | F/Pose de boite de dérivation encastrée | Unité | 4 |  |  |
| 6,08 | F/Pose de sonnette 220 V | Unité | / |  |  |
| 6,09 | F/Pose de conducteur de courant U 500 V + Gaine ICD |  |  |  |  |
|  | S = 2 x 1,5 mm2 | ML | 90.40 |  |  |
|  | S = 2 x 2,5 mm2 | ML | 28.80 |  |  |
|  | S = 3 x 2,5 mm2 | ML | 64.40 |  |  |
|  | S = 4 x 1,5 mm2 | ML | 10.00 |  |  |
|  | S = 2 x 6 mm2 + T | ML | 13.00 |  |  |

| 6,10 | F/Pose de câble électrique y compris fourreaux, raccordement et TS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S = 4 x 10 mm2+T |  | ML |  | 10 |  |  |
|  | S = 4 x 16mm2+T |  | ML |  | 10 |  |  |
| 6,11 | F/Pose de câble de mise a la terre en cuivre nu S = 1 x 28 mm2 |  | ML |  | 10 |  |  |
| 6,12 | F/Pose de pieds de colonne |  | Unité |  | 1 |  |  |
| 6,13 | F/Pose Piquet de terre en cuivre |  | Unité |  | 1 |  |  |
| 6,14 | coffret TX composée de : 01 Disjoncteurs tétra polaire différentiel de 30 A 01 Disjoncteurs uni polaire de 16 A |  | Ens |  | 1 |  |  |
| 6,15 | Armoire métallique 40x40 avec serrure composée de : 01 Disjoncteurs tétra polaire différentiel de 20 A 01minuterie |  | Ens |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | S/Total = | 246.610.00 |
| 07 | PLOMBERIE SANITAIRE ET ASSAINISSEMENT INTERIEURE |  |  |  |  |  |  |
| 7,01 | F/Pose de siège a la turque en porcelaine y compris chasse d’eau, flexible avec robinet d'arrêt (robinet d’écure) et TS |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Unité |  |  | 1 |  |  |
| 7,02 | F/Pose d'un lavabo en porcelaine avec pieds y compris mélangeur, siphon, raccordement et TS |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Unité |  |  | 1 |  |  |
| 7,03 | F/Pose d'un évier de cuisine de 120x60 en porcelaine à double bac, mélangeur, siphon, raccordement et TS |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Unité |  |  | 1 |  |  |
| 7,04 | F/pose de baignoire type :60 x 160 y compris mélangeur , mise en place Siphon, raccordement et TS |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Unité |  |  | 1 |  |  |
| 7,05 | F/pose de chauffe bain de 15 L y compris fixation, raccordement, mise en service et TS |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Unité |  |  | 1 |  |  |
| 7,06 | F/Pose de Vanne d'arrêt en bronze y compris raccordement et TS |  |  |  |  |  |  |
|  | Diam : 20/27 | Unité |  |  | 1 |  |  |
|  | Diam : 33/42 | Unité |  |  | 1 |  |  |
| 7,07 | F/Pose de Tube en acier galvanisé y compris accessoires, Tes, Coude Colliers, et TS |  |  |  |  |  |  |
|  | Diam : 20/27 | ML |  |  | 5 |  |  |
|  | Diam : 26/34 | ML |  |  | 5 |  |  |
|  | Diam :33/42 | ML |  |  | 5 |  |  |
| 7,08 | F/pose de tube en cuivre y compris accessoires, coudes, Tes, colliers soudure en argent et TS |  |  |  |  |  |  |
|  | Diam : 12/14 | ML |  |  | 10 |  |  |
|  | Diam : 14/16 | ML |  |  | 8 |  |  |
|  | Diam : 16/18 | ML |  |  | 8 |  |  |
| 7,09 | F/Pose de compteur d'eau Q = 1 m3 y compris niche avec porte métallique 50 x 50 travaux de mise en place, raccordement et TS | Unité |  |  | 1 |  |  |
|  | ASSAINISSEMENT |  |  |  |  |  |  |
| 7,10 | Exécution de regards en béton armé y compris Fouilles, gros béton tampon en béton armé, branchement, raccordement et TS |  |  |  |  |  |  |
|  | Type : 50 x 50 x h (Vide) | Unité |  | 1 |  |  |  |
|  | Type : 60 x 60 x h (Vide) | Unité |  | 2 |  |  |  |
| 7,11 | F/Pose de Buse en Ciment comprimé y compris jointtage , lit de sable et TS Diam :150 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ML |  | 20 |  |  |  |
|  | Diam :200 | ML |  | 30 |  |  |  |
| 7,12 | F/Pose de tube en PVC y compris accessoires, Coudes, Tes, Colliers Raccordement, collage et TS |  |  |  |  |  |  |
|  | Diam : 40 | ML |  | 5 |  |  |  |
|  | Diam : 50 | ML |  | 6 |  |  |  |
|  | Diam : 90 | ML |  | 12 |  |  |  |
|  | Diam :110 | ML |  | 12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | S/Total = |  |

| 08 | Gaz intérieur |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,01 | Vanne de barrage type BCR diam : 14/16 | Unité | 2 |  |  |
|  | diam : 20/22 | Unité | 2 |  |  |
|  | diam : 40/42 | Unité | 1 |  |  |
| 8,02 | F/Pose de robinet porte caoutchouc y compris raccordement et TS | Unité | 1 |  |  |
| 8,03 | F/pose de tube en cuivre y compris accessoires, coudes ,Tes , colliers |  |  |  |  |
|  | soudure en argent et TS Diam : 14/16 | ML | 18 |  |  |
|  | Diam : 20/22 | ML | 6 |  |  |
|  | Diam : 40/42 | ML | 6 |  |  |
| 8,04 | F/pose coffret de branchement encastre 50x50 | Unité | 1 |  |  |
|  |  |  |  | S/Total = |  |
| 09 | PEINTURE VITRERIE |  |  |  |  |
| 9,01 | Peinture sur Murs intérieurs en vinyle en trois couches + la chaux | M2 | 315.90 |  |  |
| 9,02 | Peinture sous plafonds en vinyle en trois couchers + la chaux | M2 | 90.92 |  |  |
| 9,03 | Peinture sur murs extérieurs appliqués en deux couches sur tyrolienne en vinyle | M2 | 160.82 |  |  |
| 9,04 | Peinture à l’huile en deux couches appliquée sur menuiserie métallique et bois y compris antirouille. | M2 | 28.42 |  |  |
| 9,05 | Verre demi double | M2 | 07.68 |  |  |
|  |  |  |  | S/Total = |  |
| 10 | DIVERS |  |  |  |  |
| 10,01 | Souche d'aération et conduite de fumer en béton légèrement arme paroi de 10 cm, chapeau en dalle de 10 cm , enduit et TS |  |  |  |  |
|  | Type : 0,40 x 0,80 h :1,20 | Unité | 1 |  |  |
|  | Type : 0,70 x 0,875 h :1,20 | Unité | 1 |  |  |
| 10,02 | Main courante en tube 50/60 aciers galvaniser y compris fixation et TS | ML | 4 |  |  |
| 10,03 | F/Pose de Potager pour cuisine : 0,60 x 2,00 x 0,90 en maçonnerie avec dalle en béton armé et Chappe d'assise en béton ep = 10 cm | Unité | 1 |  |  |
| 10,04 | Claustra moulu sur place en béton légèrement armé : 0,30x0,30x0,08 | M2 | 5 |  |  |
| 10,05 | siphon de sol type 20x20 | Unité | 2 |  |  |
| 10,06 | Chapeau chinois de diam : 160 | Unité | 2 |  |  |
| 10,07 | Grille d'aération en plastique type 20x20 y compris fixation et TS | Unité | 2 |  |  |
|  |  |  |  | S/Total = |  |

Fait à:……………le………………

Le soumissionnaire

Lu et accepte

| TABLEAU RECAPITULATIF LOGEMENT D ASTREINTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation des lots |  | Montant |
| 01 | Terrassement : |  |  |
| 02 | Gros oeuvre, Infrastructure , Superstructure : |  |  |
| 03 | Maçonnerie, Enduits et Revêtement : |  |  |
| 04 | Étanchéité : |  |  |
| 05 | Menuiserie en bois et Métallique : |  |  |
| 06 | Électricité |  |  |
| 07 | Plomberie sanitaire et Assainissement Intérieure |  |  |
| 08 | Gaz intérieur |  |  |
| 09 | Peinture Vitrerie |  |  |
| 10 | Divers |  |  |
|  | Montant Total en Hors Taxes |  |  |
|  | Montant T.V.A : 17 % |  |  |
|  | Montant Total en Toutes taxes Comprises |  |  |
|  | Arrêté le présent devis à la Somme de : |  |  |
|  | Délai d'exécution des travaux et fixé a : mois |  |  |

Fait à:……………le………………

Le soumissionnaire

Lu et accepté

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

ii voirie et reseaux  divers

Projet REALISATION D UN GROUPE SCOLIARE TYPE C A GUELMA : II VRD VOIRIE ET RESEAUX DIVERS

| N° Art | ### Désignation des ouvrages Prix en Lettres | Prix en ### Chiffres |
| --- | --- | --- |
| 01 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 .10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 | - TERRASSEMENT GENRAUX ET AMENAGEMENT COURS CENTRAL - Les fouilles en tranché seront creusées suivant les formes prescrites, elles seront descendues jusqu’au bon sol, voir note béton armé, le fond sera nivelé et compacté. LE METRE CUBE: ......................................................................................... DA. - Déblai en grande masse, en toutes profondeurs et toutes largeur exécuté à la main ou à l’aide d’engins mécaniques, nivellement des plates formes des terrains de toutes natures y compris dressement des parois, talutages éventuels épuisement si nécessaire, étaiement, blindage, mise en place des dépôt dans l’enceinte du chantier, main d’œuvre et tts sujétions LE METRE CUBE : ....................................................................................... DA. - Remblais des vides autour des ouvrages en fondation bien compacté par couches successives à l’exclusion des terres végétales tourneuses, graveleuse y compris réglage des sols, compactage aux engins ou à la main d’œuvre et toutes sujétions de mise en œuvre. LE METRE CUBE: ........................................................................................ DA. -évacuation des terres excédentaires à la décharge publique y compris chargement, déchargement et tous les frais éventuels de droit à la décharge. LE METRE CUBE: ……………………………………………………………….. DA. - Gros béton sous semelles dosé à 250kg/m3 exécuté comme assise de propreté pour ouvrage en béton armé ou en maçonnerie en contacte direct avec le sol d’une épaisseur de 0.10m y compris main d’œuvre et y compris toutes sujétions LE METRE CUBE : ……………………………………………………………. DA. - Béton de propreté et de rattrapage sous longrine dosé à 250kg/m3 exécuté comme assise de propreté pour ouvrage en béton armé ou en maçonnerie en contacte direct avec le sol d’une épaisseur de 0.10m y compris main d’œuvre et y compris toutes sujétions LE METRE CUBE : …………………………………………………………….. DA. Béton armé dosé à 350kg en ciment HTS /m3 exécuté suivant les dimensions données et conforme aux plans approuvés par C.T.C, y compris fourniture, coffrage, vibration, étaiement, blindage, y compris badigeon en flint kot. - Semelles dosé à 350kg en ciment HTS /m3 LE METRE CUBE ……………………………………………………………… DA. - mur de soutènement dosé à 350kg en ciment HTS /m3 LE METRE CUBE :: ……………………………………………………………DA. -Béton armé pour escaliers dosé à 350kg en ciment HTS /m3 LE METRE CUBE : ………………………………………….……… DA. Béton légèrement armé pour de bac a fleur LE METRE CUBE : …………………………………………………………. DA. -Caniveau en béton légèrement armé (0.10 x 0.20 x L) vide LE METRE LINEAIRE : ……………………………………………………… DA. -Enduit au ciment sur parois extérieur LE METRE CARRE : …………………………………………………………. DA. -Peinture vinylique en deux couches sur parois LE METRE CARRE : ………………………………………………………… DA. -F/Pose une couche de TVC ep 0.25 LE METRE cube : ……………………………………………………………. DA. -- Revêtement en béton poreux teinte selon choix ep 10 cm (conforme aux plans). LE METRE carré : …………………………………………………………… DA. -couche de gravier 15/25 ep 15 cm LE METRE CARRE : ……………………………………………………………DA | …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. |

| 02 2.01 2.02 2.03 | ESPLANADE : - Couche T.V.O de 0,15 cm LE METRE CUBE : ………………………………………………………….. DA. ## - Bordure de limitation ## LE METRE LINEAIRE: ……………………………………………………….. DA. - Revêtement en carrelage strié 40 X40 (conforme aux plans). ## LE METRE CARRE : ………………………………………………………….. DA. | …………. …………. …………. |
| --- | --- | --- |

| 03 3.01 3.02 303 304 3.05 3.06 3.07 3.08 |  | Assainissement extérieur - Fouilles en tranchées LE METRE CUBE : …………………………………………………………….. DA. - Remblais compacté en terres de déblai LE METRE CUBE : …………………………………………………………….. DA. - évacuation des terres excédentaires à la décharge publique y compris chargement, déchargement et tous les frais éventuels de droit à la décharge. LE METRE CUBE : …………………………………………………………….. DA. - bain de sable LE METRE CUBE : …………………………………………………………….. DA. - Conduite d’assainissement en buse de ciment Diam : 150 LE METRE LINEAIRE : ……………………………… DA. Diam : 200 LE METRE LINEAIRE : ……………………………… DA. Diam : 300 LE METRE LINEAIRE : ……………………………… DA. Diam : 400 LE METRE LINEAIRE : …………………………….. DA. -Exécution de regards avaloir siphonné 0,40 x 0,40 x h vide avec grille en fonte L UNITE : ………………………………………………………………………… DA. - exécution de regard de branchement en béton armé avec dalette en béton : Type : 1.00 x 1.00 x h vide L’UNITE : ……………………………………….. DA. Type : 0,80 x 0,80 x h vide L’UNITE : ……………………………………….. DA. Type : 0.60 x 0.60 x h vide L’UNITE : ……………………………………….. DA. - Exécution de regards de branchement en béton armé avec tampon en fonte, type:1,00x1,00 x h vide L’UNITE :……………………………….. DA. | .………… .………… .………… .………… .………… .………… .………… .………… .………… .………… .………… .………… .………… |
| --- | --- | --- | --- |
| 04 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 4.12 |  | Clôture - Fouilles en tranchées exécutées en toutes largeur avec mise en dépôt des terres dégagés dans l’enceinte du chantier, y compris main d’œuvre et toutes sujétions. LE METRE CUBE : ………………………………………………………….. DA. - Fouilles en puits exécutées à la main ou aux engins mécaniques y compris jets de pelle sur berges ou banquettes, de toutes infiltrations ou venue d’eau de faible ou de grand débit au bidon ou à la pompe, réglage des fonds des fouilles, y compris boisage, étaiement avant toutes coulée de gros béton, acceptation des fouilles donnés par l’architecte ou service compétent, main d’œuvre et TS. LE METRE CUBE : …………………………………………………………. DA. - Remblai des vides autour des ouvrage en fondation (en terre provenant des fouilles) bien compacté par couche successive y compris réglage, jets de pelle, main d’œuvre et toutes sujétions. ## LE METRE CUBE : ………………………………………………………… DA. - Evacuation de toutes les terres excédentaires à la décharge publique la plus proche (jusqu’à 5km) y compris chargement, foisonnement (majoration), et déchargement et toutes sujétions inhérentes à la décharge publique. LE METRE CUBE : ………………………………………………………… DA. ## - Gros béton dosé à 250 kg/m3 sous semelles dosé à 250 kg/m3 en ciment CPA Les fouilles en tranchés pour recevoir le béton de propreté sous longrines et pour passage des canalisations, exécutées mécaniquement ou manuellement avec dépôt de terre éventuellement repris, y compris toutes sujétions ## LE METRE CUBE : ……………………………………………………….. DA. ## - Gros Béton de rattrapage ( banché )sous longrines dosé à 250kg/3 en ciment CPA ## LE METRE CUBE : ……………………………………………………….. DA. ## - Béton armé dosé à 350kg/m3 constituant l’ossature du bâtiment exécuté conformément aux plans, mise en oeuvre à toutes hauteurs quelque soient les formes, les dimensions, et les positions des ouvrages, y compris fourniture, coffrage placé à niveau et convenablement, ferraillage posé sur de petites cales en béton on dispose de même les cales sur les armatures verticales y compris chutes, main d’œuvre et toutes sujétions. ## a) Semelles Béton armé dosé à 350kg ciment HTS /m3 ## LE METRE CUBE : ……………………………………………………………………………… DA. b) Amorces poteaux Béton armé dosé à 350kg ciment HTS /m3 LE METRE CUBE : …………………………………………………………………………….… DA. c) longrines Béton armé dosé à 350kg ciment HTS /m3 LE METRE CUBE : ……………………………………………………………………………… DA. ## d) Poteaux LE METRE CUBE : ……………………………………………………..………….DA. ## e) arasé et élément de facadeLE METRE CUBE : ………………………………….………. DA. ## - Maçonnerie simple paroi de 0,15m d’épaisseur, en briques creuses hourdées au mortier de ciment, comprenant fournitures, pose, coupes, manutention et toutes sujétions de mise en oeuvre LE METRE CARRE : ……………………………………………………………………..………. DA. -Enduit sur mur au mortier de ciment s’exécute en trois couches : 1ere couche en gabettis 0,4cm. 2eme couche en corps d’enduit 0.8cm. 3eme couche à la tyrolienne y compris toutes préparations des surfaces rejointoiement et dégrossi préalable sur repères, saillies, cueillies, arêtes, etc... enduit en toutes hauteurs, compris échafaudage, fourniture, main d’œuvres et toutes sujétions, payé au mètre carré réellement exécuté, vides déduits. LE METRE CARRE : …………………………………………………………..……………………..DA. -Peinture extérieure sur murs en vinyle exécutée en deux couches, teintée, couleur choisie par l’architecte, ou maître de l’ouvrage y compris main d’œuvre, échafaudage et toutes sujétions. payé au mètre carré réellement exécuté, vides déduits ## LE METRE CARRE : …………………………………………………………………………… DA. - Peinture à laquée en deux couches + antirouille sur boiserie métallique LE METRE CARRE : ………………………………………………………………………………. DA. - Porte métallique type : 3.20 x 2,80 , cadre en tube carre fermé, type : 50 x 40 , cadre int des vantaux en cornière type 50 , parie inférieure pleine en tôle 20/10 bombée, partie supérieur en barodage 40x40 ,fer carre pleine , partie fixe supérieure en fer carre pleine 10x10 mm2y compris fixation , scellement et TS : ## L’ UNITE :……………………………………………………………………………………………… DA. | .………… .………… .………… .………… .………… .………… .………… .………… .………… .………… .………… .………… .………… .………… .………… .………… |
| 4.13 | - Porte métallique pour entrée de clôture type : 1.20 x 2,20 , cadre en tube carre fermé,type : 50 x 40 , cadre int des vantaux en cornière type 50 , parie inférieure pleine en tôle 20/10 bombée , partie supérieur en barodage 40x40 ,fer carre pleine , partie fixe supérieure en fer carre pleine 10x10 mm2y compris fixation , seulement et TS : L’ UNITE :……………………………………………………………………..…………………….. DA. |  | .………… |

05- A..E.P

| 1 | F/P niche pour et compteur d’eau et y compris et toutes suggestions de bonne exécution L’UNITE : …………………………………………………………………………..…..DA | ………… |
| --- | --- | --- |
| 2 | F/P de tuyaux en P.E.H.D dia. (33/42) mm y compris Remblai, transport et lit de sable ( ep =10cm) et piquage sur réseaux existant et accessoire et toutes suggestions de bonne exécution Mètre Linéaire: …………………………………………………………………………….DA | ………… |

06-ECLAIRAGE EXTERIEURE

| 1 | F/P des crosses avec luminaire fixe sur façade y compris toute sujétions L’UNITE : …………………………………………………………………….……….DA. | ………… |
| --- | --- | --- |
| 2 | F/P câble cable d’electricite y compris lit de sableet grillage avertiseur, remblais et . toute sujétion de bonne exécution |  |
| a | Section 4X10 Mètre Linéaire: ………………………………………………………………………..DA. | ………… |
| b | Section 4X10 Mètre Linéaire: …………………………………………………………………………….DA. | ………… |
| c | Section 3X2.5 Mètre Linéaire: ……………………………………………………………………….DA. | ………… |

Fait à:……………le………………

Le soumissionnaire

Lu et accepté

devis quantitatif et estimatif

II voirie reseau divers

| Projet REALISATION D UN GROUPE SCOLIARE TYPE C A GUELMA : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II-VOIRIE ET RESEAU DIVERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | Désignation des travaux |  | Unité |  |  |  | Quant | P- Unit | Montant |
| Lot | - TERRASSEMENT GÉNÉRAUX ET AMÉNAGEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 COUR CENTRAL : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,01 | Fouilles en tranchées |  |  | M3 |  | 70,00 |  |  |  |
| 1,02 | Déblais en grande masse |  |  | M3 |  | 782,00 |  |  |  |
| 1,03 | Remblais compacté en terres de déblai |  |  | M3 |  | 311,00 |  |  |  |
| 1,04 | Évacuation des terres excédentaires à la décharge publique |  |  | M3 |  | 241,00 |  |  |  |
| 1,05 | Gros béton sous semelles dosé à 250 kg/m3 |  |  | M3 |  | 05,60 |  |  |  |
| 1,06 | Béton de propreté dosé à 250 kg/m3 |  |  | M3 |  | 04,50 |  |  |  |
| 1,07 | Béton armé pour semelles dosé à 350 kg/m3 |  |  | M3 |  | 12,25 |  |  |  |
| 1,08 | Béton armé pour mur de soutènement dosé à 350 kg /m3 |  |  | M3 |  | 25,20 |  |  |  |
| 1,09 | Béton armé pour escaliers dosé à 350 kg/m3 |  |  | M3 |  | 07,24 |  |  |  |
| 1,10 | Béton légèrement armé pour bordure de bac a fleur |  |  | M3 |  | 03,00 |  |  |  |
| 1,11 | Caniveau en béton légèrement armé |  |  | ml |  | 70,00 |  |  |  |
| 1,12 | Enduit au ciment sur parois extérieur |  |  | M2 |  | 35,00 |  |  |  |
| 1,13 | Peinture vinylique en deux couches sur parois |  |  | M2 |  | 35,00 |  |  |  |
| 1,14 | F/Pose couche de TVC ep 0.25 |  |  | M3 |  | 241,00 |  |  |  |
| 1,15 | Revêtement en béton poreux ep 10 cm teinte selon choix |  |  | M2 |  | 602,50 |  |  |  |
| 1,16 | Couches de gravier ep 15/25 ep 15 cm |  |  | M2 |  | 602,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total 01= |  |
|  | 02 ESPLANADE : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,01 | F/Pose de TVO ep = 0,15 cm y compris arrosage et compactage |  |  | M3 |  | 35,00 |  |  |  |
| 2,02 | F/Pose de Bordures préfabriqués y compris béton de calage et TS |  |  | ML |  | 185,00 |  |  |  |
| 2,03 | Revêtement en carrelage strié type 40x40 |  |  | M2 |  | 161,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total 02= |  |
|  |  | 03- ASSAINISSEMENT EXTÉRIEUR |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,01 |  | Fouilles en tranchées |  |  | M3 | 78,00 |  |  |  |
| 3,02 |  | Remblais compacté en terres de déblai |  |  | M3 | 72,80 |  |  |  |
| 3,03 |  | Évacuation des terres excédentaires à la décharge publique |  |  | M3 | 05,60 |  |  |  |
| 3,04 |  | F/Pose de bain de sable ep =20 cm |  |  | M3 | 5,60 |  |  |  |
| 3,05 |  | F/Pose de Buse en ciment comprimé y compris jointage en anneaux en béton et TS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Diam : 150 |  |  | ML | 10,00 |  |  |  |
|  |  | Diam : 200 |  |  | ML | 10,00 |  |  |  |
|  |  | Diam : 300 |  |  | ML | 56,00 |  |  |  |
|  |  | Diam : 400 |  |  | ML | 37,00 |  |  |  |
| 3,06 |  | Exécution de regard avaloir siphonné 0,40 x 0,40 x H vide |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | avec grille en fonte série lourde |  |  | u | 10 |  |  |  |
| 3,07 |  | Exécution de regards de branchement en béton armé avec tampon en béton armé |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Type : 1,00 x 1,00 x h ( vide ) |  |  | Unité | 3 |  |  |  |
|  |  | Type : 0,80 x 0,80 x h ( vide ) |  |  | Unité | 2 |  |  |  |
|  |  | Type : 0,60 x 0,60 x h ( vide ) |  |  | Unité | 8 |  |  |  |
| 3,08 |  | Exécution de regards de branchement en béton armé avec tampon en fonte ,type:1,00x1,00xh |  |  | Unité | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total 03 = |  |

|  | 04-CLÔTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4,01 | Fouilles en tranchées |  |  |  |  | M3 | 4,10 |  |  |  |  |
|  | 4,02 | Fouilles en puits pour semelles |  |  |  |  | M3 | 16,80 |  |  |  |  |
|  | 4,03 | Remblai compacté au tour des semelles en terres sélectionné |  |  |  |  | M3 |  |  |  |  |  |
|  | 4,04 | Évacuation des terres excédentaires a la décharge publique |  |  |  |  | M3 |  |  |  |  |  |
|  | 4,05 | Gros béton sous semelles dosé à 250 kg/m3 |  |  |  |  | M3 | 1,40 |  |  |  |  |
|  | 4,06 | Gros béton de rattrapage (banché) sous longrines dosé à 250 kg/m3 |  |  |  |  | M3 | 2.28 |  |  |  |  |
|  | 4,07 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour |  |  |  |  | M3 | 1,80 |  |  |  |  |
|  | a | Pour Semelles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b | Pour Amorces poteaux |  |  |  |  | M3 | 1,30 |  |  |  |  |
|  | c | Pour longrines |  |  |  |  | M3 | 4,00 |  |  |  |  |
|  | d | Pour poteaux |  |  |  |  | M3 | 2,40 |  |  |  |  |
|  | e | Pour arasé sur mur , éléments de façades , linteaux |  |  |  |  | M3 | 1,80 |  |  |  |  |
|  | 4,08 | Maçonnerie en simple paroi de : 15 cm |  |  |  |  | M2 | 98,00 |  |  |  |  |
|  | 4,09 | Enduit extérieur en mortier de ciment sur Murs, |  |  |  |  | M2 | 210,00 |  |  |  |  |
|  | 4,10 | Peinture extérieure en vinyle en deux couches |  |  |  |  | M2 | 210,00 |  |  |  |  |
|  | 4,11 | Peinture en laque en deux couches + antirouille sur boiserie métallique |  |  |  |  | M2 | 12,00 |  |  |  |  |
|  | 4,12 | Porte métallique type : 3,20 x 2,80 , cadre en tube carre fermé, type: 50 x 40 , cadre int des vantaux en cornière type 50 , parie inférieure pleine en tôle 20/10 bombée, partie supérieur en bareaudage 40x40 ,fer carre pleine , partie fixe supérieure en fer carre pleine 10x10 mm2 y compris fixation , scellement et TS |  |  |  |  | Unité | 1 |  |  |  |  |
|  | 4,13 | Porte métallique type : 1,20 x 2,20 , cadre en tube carre fermé,type : 50 x 40 , cadre int des vantaux en cornière type 50 , parie inférieure pleine en tôle 20/10 bombée , partie supérieur en bareaudage 40x40 , fer carre pleine , partie fixe supérieure en fer carre pleine 10x10 mm2 y compris fixation , seulement et TS : |  |  |  |  | Unité | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total 04 = |  |  |  |
|  |  | 5- A..E.P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 | F/P niche et compteur d’eau et y compris et toutes suggestions de bonne exécution |  |  |  |  | U | 01 |  |  |  |  |
|  | 02 | F/P de tuyaux en P.E.H.D dia. (33/42) mm y compris Déblai, Remblai , lit de sable ( ep =10cm) et piquage sur réseaux existant et accessoire et toutes suggestions de bonne exécution |  |  |  |  | ml | 100.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total 05 = |  |  |  |
| 6-ECLAIRAGE EXTERIEURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | u | F/P des crosses avec luminaire fixe sur façade y compris toute sujétions |  |  |  |  | 01 |  |
|  |  |  |  |  |  | F/P câble d’électricité y compris lit de sable et grillage avertisseur, remblais et . toute sujétion de bonne exécution |  |  |  |  | 02 |  |
|  |  |  |  | 70.00 | ml | Section 4X10 |  |  |  |  | a |  |
|  |  |  |  | 28.00 | ml | Section 4X16 |  |  |  |  | b |  |
|  |  |  |  | 18.00 | ml | Section 3X2.5 |  |  |  |  | c |  |
|  |  |  | Total 06 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| RÉCAPITULATION GÉNÉRAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projet REALISATION D UN GROUPE SCOLIARE TYPE C A GUELMA : |  |  |  |  |  |
| lot- 02 : -1LOGEMENTS D’ASTREINTE +VRD |  |  |  |  |  |
| II-VOIRIE ET RESEAUX DIVERS |  |  |  |  |  |
| N° | Désignation des lots |  |  | Montant |  |
| 1 | Cours centrale |  |  |  |  |
| 2 | Esplanade |  |  |  |  |
| 3 | Assainissement Extérieur |  |  |  |  |
| 4 | Clôture |  |  |  |  |
| 5 | A EP |  |  |  |  |
| 6 | ECLAIRAGE EXTERIEUR |  |  |  |  |
|  | Montant Total en Hors Taxes |  |  |  |  |
|  | Montant T.V.A : 17 % |  |  |  |  |
|  | Montant Total en Toutes taxes Comprises |  |  |  |  |
|  |  | Arrêté le présent devis à la Somme de : |  |  |  |
|  |  | Délai d'exécution des travaux et fixé a : mois |  |  |  |

Fait à:……………le………………

Le soumissionnaire

Lu et accepté