المحاضرة رقم (6): تكنولوجيا الاتصال عن بعد

تمهيد:

عرفت البشرية تحولات عدة في مجال الاتصالات، فبعد ما كان تواصل الناس مباشرا ومن دون وسائل ناقلة للمعلومات، دعتهم ضرورة تنقلهم وافتراقهم وحاجاتهم المتزايدة إلى اعتماد طرق تواصل عن بعد، فمن قرع الطبول واستعمال الدخان والحيوانات، بطرق غير مباشرة وبوسائط مادية متحركة أو لا سلكية ومحدودة جغرافيا إلى غاية القرن التاسع عشر، الذي كان بداية لعصر الثورة السلكية المرتبطة أساسا بالتلغراف السلكي سنة 1844م بالنقاط والخطوط ثم الصوت عبر الهاتف. ثم انتقلت إلى المجال اللاسلكي ليبدأ بالاتصال الإذاعي فالتلفزيون وصولا إلى وسائط متعددة محمولة كالهاتف، الحواسيب... المتوصلة مباشرة بالصوت والصورة عبر شبكة الانترنت.

أولا: تكنولوجيا الاتصال اللاسلكي:

- مفهوم الاتصال اللاسلكي: Comm. Sans fil

- كمصطلح يستخدم لنقل المعلومات عن بعد دون استخدام موصلات فيزيقية كهربائية أو ضوئية (أسلاك، كوابل، أو ألياف) بل بعض أشكال الطاقة التي يتيحها الطيف الكهرومغناطيسي بتردداته الإذاعية المعدلة Modulated في الاتساع/ السعة (AM) أو في التردد (FM) أو في الطور (Phase)، بالإضافة إلى ضوء الأشعة تحت الحمراء، ضوء الليزر، الضوء المرئي (العادي)، الطاقة الصوتية...

- وعموما فإن نظام الاتصال اللاسلكية:" يتكون من جهاز إرسال وجهاز استقبال وعناصر الإشعاع الكهرومغناطيسي والهوائيات (رفقة معدات "نقطة الوصول")، أو أشعة ليزر ومعدات استشعار بصرية...".

- الفرق بين الاتصالات اللاسلكية والأجهزة اللاسلكية:

الأول: يشير إلى لاسلكية التواصل، أما الثاني: فيستخدم عادة للإشارة إلى أجهزة تعمل بالطاقة الكهربائية أو الإلكترونية وتكون قادرة على العمل من مصدر طاقة محمولة (بطارية مثلا) من دون أي كابل أو سلك قد يحد من تنقلها لإمدادها بالطاقة.

في المقابل قد نجد هناك تداخل بين، مثال الهاتف: هو عبارة عن جهاز لاسلكي، لكن الاتصالات في تكون لاسلكية أيضا، بمعنى أن المعلومات تنقل لاسلكيا من الهاتف اللاسلكي إلى وحدة قاعدته.

ملاحظة: يمكن استخدام اللاسلكية للإشارة إلى "إمداد الطاقة" ولاسلكية "لتلقي المعلومات".

- أمثلة عن بعض أجهزة الاتصال اللاسلكية:

يشمل مجال الاتصالات هذا عددا متزايدا من التكنولوجيات الجديدة الثابتة، المتنقلة والمحمولة، مثل: أجهزة الراديو التفاعلية، الهواتف الخلوية واللاسلكية، شبكات العمل اللاسلكية، أنظمة أمن المنازل والمباني، وحدات نظام تحديد الواقع (GPS)، مفاتيح أبواب المرائب، ملحقات الكمبيوتر اللاسلكية: ( الفأرة، لوحة المفاتيح، السماعات، الطابعات...)، قنوات التلفزيون الفضائية، الألعاب اللاسلكية...، أجهزة التحكم عن بعد في التلفاز، المودم/ المحول، Wi-Fi.

- من بين أهم مزاياها وعيوبها مايلي:

مزايا أنظمة الاتصال اللاسلكية:

- إزالة الأسلاك التي تكون مزعجة المنظر، والتي تكون غالبا مقيدة لمستخدمها.

- سهولة في التنقل.

- رغم الثمن إلا أنها تغطي مساحة كبيرة بأقل ثمن.

- توفير الجهد والوقت.

عيوب أنظمة الاتصال اللاسلكي:

- مكلفة للغاية من حيث الثمن.

- السلكية تقدم أفضل عمل أي هناك جودة.

- مشكلة التشويش وتداخل الموجات.

- قد تكون هذه الأجهزة الإلكترونية معطلة أو معيقة للاتصالات، لأسباب مختلفة منها الأمنية، السياسية...

المحاضرة رقم (7): الطيف الكهرومغناطيسي

1.	مفهوم الطيف الكهرومغناطيسي: Electromagnetic Spectrum

-	يشير المصطلح إلى:" مجموعة ترددات الإشعاعات الكهرومغناطيسية المتاحة في الجو (الهواء) والناقلة للصوت ولغيره من الطواهر الطبيعية: الضوء، الألوان،...، والاصطناعية: الليزر، تعديل الترددات الطبيعية بالسعة (AM) أو في التردد (FM) أو في الطور (Phase)".

-	أما الطيف الكهرومغناطيسي لأي كائن فيشير إلى:" خصائص الاشعاعات الكهرومغناطيسية (الطول الموجي، التردد وشدة الإشعاع) المنبعثة أو الممتصة من قبل هذا الكائن والتي تميزه عن غيره"

ملاحظة: بحيث تستخدم هذه التقنية لتشخيص هويته بطريقة مشابهة لبصمات الأصابع.

2.	أنواع إشعاعات الطيف الكهرومغناطيسي: هذه الأنواع مرتبة من أطولها إلى أقصرها موجة ومن أدناها إلى أعلاه ترددا على التوالي:

- الترددات الإذاعية (RF): تتكون من خمسة ترددات منخفضة، وتردد متوسط، وخمسة ترددات عالية، على التوالي:

- ترددات شديدة الانخفاض(ELF): تقع في مدى 3- 30 هرتز. وهي التي تعادل أكثر الترددات انخفاضا التي يدركها السمع البشري.

- ترددات منخفضة للغاية(SLF) : تقع في مدى 30- 300 هرتز. يدركها السمع البشري العادي.

- ترددات فائقة الانخفاض (ULF): تقع في مدى 300- 3000 هرتز. الترددات الصوتية العادية.

- ترددات منخفضة جدا (VLF): تقع في مدى 3- 30 كيلوهرتز. يستعمل في الاتصالات الحكومية والعسكرية.

- ترددات منخفضة(LF) : تقع في مدى 30- 300 كيلوهرتز. تستعمل في الخدمات الاتصالية في الملاحة الجوية والبحرية.

- ترددات متوسطة(MF) : تقع في مدى 300- 3000 كيلوهرتز. تستخدم في البث الإذاعي والتلفزي.

- ترددات العالية (HF) : تقع في مدى 3- 30 ميغا هرتز." الموجات القصيرة" تستعمل في البث الإذاعي، والاتصالات الحكومية والعسكرية وراديو الهواة.

- ترددات العالية جدا(VHF) : تقع في مدى 30- 300 ميغا هرتز. تستعمل في: الهاتف النقال، الاتصالات البحرية، البث الإذاعي على الموجات المعدلة، بعض قنوات التلفاز وبعض محطات راديو الهواة.

- ترددات الفائقة العلو(UHF) : تقع في مدى 300- 3000 ميغا هرتز. تستعمل بكثرة في قنوات التلفزيون، الهاتف النقال، الاتصالات العسكرية

- ترددات العالية للغاية(SHF) : تقع في مدى 3- 30 جيغا هرتز. تستعمل بكثرة في اتصالات الساتلية والروابط الإذاعية الأرضية، ولأغراض عسكرية...

- ترددات شديدة العلو (EHF) : تقع في مدى 30- 300 جيغا هرتز. الأجهزة المستعملة في الإرسال والاستقبال أكثر تعقيدا وكلفة وأقل إنتشار.

- الموجات القصيرة جدا (Microwaves): تكون بين( 1 جيغاهرتز و300 جيغاهرتز) وتشمل 3 أنواع الأخيرة من الترددات العالية، حيث يستخدم هذا لتسخين الطعام، وفي أجهزة Wi-Fi، والإستشعار الراداري منذ الحرب العالمية الثانية.

- إشعاعات تراهرتز (TeraHertz): تتوسط الأشعة تحت الحمراء والموجات القصيرة جدا، يستخدم في التصوير، والاتصالات، وتعطيل المعدات الإلكترونية للعدو.

- الإشعاعات تحت الحمراء: تستعمل لدى الفلكيين لاكتشاف النجوم، العسكريين لتوجيه الأسلحة الحرارية، إكتشاف الأجسام المتحركة في الظلام، أجهزة التحكم عن بعد...، وتقسم إلى ثلاث أجزاء:

- الأشعة تحت الحمراء البعيدة (القصوى): تقع في مدى 300جيغاهرتز (1مم) إلى 30تراهرتز (10ميكرون).

- الأشعة تحت الحمراء الوسطى(: من 30 إلى 120 تراهرتز (من 10 إلى 2,5ميكرومتر)، ويسمى هذا النطاق أحيانا منطقة البصمة.

- الأشعة تحت الحمراء القريبة (الدنيا): من 120 إلى 400 تراهرتز (2500-750 نانومتر)، ويكون ذلك في العمليات الفيزيائية.

- الإشعاعات المرئية (الضوئية): أن الضوء الذي نراه هو جزء من الطيف الكهرومغناطيسي، فقوس قزح يظهر الجزء المرئي من هذا الطيف والأشعة تحت الحمراء يفترض أن تكون بعد اللون الأحمر من قوس قزح مع الأشعة فوق البنفسجية التي تظهر فقط بعد إنتهاء البنفسجي.

ملاحظة:

- حيث يستعمل في مختلف الاتصالات عن طريق تعديل موجات ونقلها عبر الألياف البصرية التي لها القدرة على حمل حجم أكبر من البيانات التي يمكن ترجمتها إلى أصوات أو صور، كما يمكن نقلها في الهواء الطلق عن طريق أشعة الليزر المرئية.

- طيف الأشعة المرئية يتكون من الألوان التالية: البنفسجي، الأزرق النيلي، الأزرق، الأخضر، الأصفر، البرتقالي، الأحمر.

- الأشعة فوق البنفسجية: تتراوح تردداتها من 4 و 400 نانو متر، وتعتبر الشمس مصدرا مهما للأشعة عند هذا التردد، والتي قد تحدث حروقا جلدية تسبب السرطان، حيث لا يستعمل في الاتصالات عن بعد، بل جل تطبيقاته في المجال الطبي.

- الأشعة السينية: هي غير مرئية يتراوح طول موجتها بين 0,1 وحتى 10 نانومتر، حيث توجد نوعان من الأشعة السينية الصلبة واللينة، تستخدم في الطب، أو ما يعرف بالتصوير الشعاعي، وفي الفيزياء وعلم الفلك، وطبع أفلام التصوير الفوتوغرافي.

- أشعة غاما(Gamma): هي عبارة عن فوتونات نشطة جدا تنتج عادة من طرف عناصر مشعة نوويا، تستعمل لتعقيم الأجهزة الطبية والأغذية والبذور، وفي علاج السرطان وفي بعض أنواع التصوير التشخيصي... وفي الفيزياء وعلم الفلك لقدرتها على إختراق الأشياء.

- الأشعة الكونية: وهي فتات جسيمات تمطر على الأرض من خارج المجموعة الشمسية، تتألف هذه الأشعة عند سرعة الضوء، وهي المسؤولة عن الأعطال الإلكترونية في الأقمار الصناعية والآلات الأخرى.