Licence Génie Civil

Projet de Fin de Cycle

Chargée du module : D. RIZI

TD Les Planchers : Transmission des charges

Exercice :

Soit le plancher étage courant suivant:

- Supposons que c’est un plancher à corps creux (16 +4)

Les poutrelles sont parallèles aux files ( A, B,...)

G = 534 Kgf/m2, Q = 150 kgf/m²

Poutres : bxh =( 30 x 45) cm2

Mur : G = 994kgl/ml ; On demande :

- Schéma de chargement des poutrelles ( sous G) et ( sous Q) ?

- Schéma de chargement des files (1); (2) ; (A) et ( B) ( sous G) et (sous Q)?

A

500

65

B

330

C

400

D

330

2

3

1

4

450

400

2) Supposons que c’est un plancher en dalle pleine ( G = 454 kgf/m²).

On demande le schéma de chargement des files (1) ; (2) ; (A) et (B) sous G ?

Solution :

- Plancher à corps creux :

- Chargement des poutrelles:

qG = 0,65 x G = 0,65 x ( 0,534) = 0,35 tf/ml

qQ = 0,65 x Q = 0,65 x ( 0,15) = 0,10 tf/ml

b) Chargement des files transversales :

- File (1) : file porteuse (perpendiculaire aux poutrelles)

qG  = Plancher + Poutre + Mur = Plancher +(0,3x0,45x2,5) + Mur

= 0,534 . 32 + 0,337 + 0,994 = 2,133 tf/m

qQ  = Plancher = 0,15 x 3,32 = 0,25 tf/m

- File (2) :

qG  = Plancher (gauche) + Plancher (droit) + poutre

= 0,534 . 32 + 0,534 . 3,72 + 0,337 = 2,126 tf/m

qQ  = 0,15 x 3,32 +  0,15 x 4,02 = 0,547 tf/m

c) Chargement des files longitudinales :

File (A) : file parallèle aux poutrelles → non porteuse.

qG  = Plancher + poutre + Mur =Plancher +(0,3x0,45x2,5) +Mur

= 0,534 . 0,652 + 0,337+ 0,994 =  1,504 tf/m

qQ  = 0,15 x 0,652  = 0,049tf/m

- File (B) : → file intérieure non porteuse :

qG  = Plancher + poutre = 0,534 x 0,65 + 0,337 = 0,684 tf/m

qQ  = Plancher = 0,15 x  0,65   = 0,0975 tf/m

A

Plancher supposé en dalle pleine :

- File (1):

-

travée ( A - B) : ρd =  34,7 = 0,638 > 0,4 → la dalle porte dans 2 sens

B

qG = plancher (droit) + poutre + mur =  G2  ( 1-  ρd²3) lx d + poutre + mur

=   0,4542 ( 1 - . 0,638²3) . 3 + 0,337 + 0,994 = 1,92 tf/m

-

travée ( B-C) : ρd =  33 = 1 → qG = G  lxd3 + poutre + mur

C

qG = 0,454. 33  +  0,337 + 0,994 = 1,785 tf/m

-

travée ( C - D) :  ρd =  33,7 = 0,81

D

qG = 0,4542  ( 1-  0,81²3 ). 3 + 0,337 + 0,994 = 1,864 tf/m

1

A

- File (2):

travée (A-B) :         ρg   = 0,638

B

ρd   =  3,74,7 = 0,787

qG = plancher (gauche) + plancher (droit) + poutre =

C

0,4542 . ( 1  - 0,638²3 ) . 3 + 0,4542 ( 1- 0,787²3 ).3,7+0,337

= 0,589 + 0,666 + 0,337  = 1,592 tf/m

D

ρg = 1

2

Travée (B-C):

ρd  =  33,7= 0,811

qG =  G. lxg3  + G . lxd3  + poutre = 0,454. 33  + 0,454. 33 + 0,337

= 0,454  +  0,454 +0,337= 1,245 tf/m

travée (C – D):        DDDDDDDDDDD dD) : DDD) :

ρg  = 33,7  = 0,811

ρd   = 3,73,7  = 1

qG = 0,4542  ( 1 – 0,811²3 ). 3 + 0,454  3,73  + 0,337

= 0,531 + 0,56 + 0,337 = 1,428 tf/m

1

2

3

4

A

File (A) :

-

travée ( 1 - 2) :

qG = G lxd3 + Poutre + Mur

= 0,454 . 33 + 0,337 + 0,994 = 1,785 tf/m

-

travée ( 2 - 3) :

qG = 0,454. 3,73 +  0,337 + 0,994 = 1,89 tf/m

-

travée ( 3-4) :

qG = 0,454. 4,23 +  0,337 + 0,994 = 1,966 tf/m

B

File (B) :

4

3

2

1

-

travée ( 1 - 2) :

qG = 0,454 x 33 +  0,454 x 33+ 0,337 = 1,245tf/m

-

travée ( 2 - 3) :

qG = 0,454 x 3,73 +  0,4542  ( 1 – 0,811²3 )  x 3 + 0,337

= 0,56 + 0,532 + 0,337 = 1,43tf/m

-

travée ( 3-4) :

qG = 0,454 x 4,23 +  0,4542  ( 1 – 0,714²3 )  x 3 + 0,337

= 0,6356 + 0,5652 + 0,337 =1,538 tf/m